MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iv

DANH MỤC HÌNH	v

DANH MỤC BẢNG	vi

Chương I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1.1. Tên chủ cơ sở	1

1.2. Tên cơ sở	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	2

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở	2

1.3.1.1. Quy mô xây dựng	2

1.3.1.2. Quy mô công suất sản phẩm của cơ sở	4

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở	5

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của cơ sở	6

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở	25

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	26

1.4.1. Máy móc, nguyên nhiên vật liệu, hoá chất	26

1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện sử dụng trong quá trình hoạt động	52

1.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước sử dụng trong quá trình hoạt động	53

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	60

1.5.1. Tiến độ thực hiện	60

1.5.2. Tổng mức đầu tư	60

1.5.3. Tổ chức quản lý vận hành	61

Chương II	62

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,	62

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	62

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	62

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	63

Chương III	64

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	64

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	64

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa	64

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải	65

3.1.3. Xử lý nước thải	67

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	71

3.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông	71

3.2.2. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử lý nước thải	72

3.2.3. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất	72

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	76

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	80

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	82

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	83

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác	86

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	87

3.8.1. Đánh giá tác động đối với nước thải	88

3.8.2. Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải	88

Chương IV	90

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	90

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	90

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải	90

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa	90

4.1.3. Dòng nước thải	90

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	90

4.1.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận nước thải	91

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	91

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	91

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung	91

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung	92

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại	92

Chương V	95

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	95

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải	95

Chương VI	95

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	97

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	97

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	97

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý chất thải	97

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	97

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	97

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	97

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án	98

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	98

Chương VII	99

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	99

Chương VIII	100

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	100

PHỤ LỤC	102

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Nội dung từ viết tắt |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP | Chính phủ |
| 2 | CTNH | Chất thải nguy hại |
| 3 | GPMT | Giấy phép môi trường |
| 4 | HTXLNT | Hệ thống xử lý nước thải |
| 5 | NĐ | Nghị định |
| 6 | PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| 7 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 8 | QĐ | Quyết định |
| 9 | QH | Quốc hội |
| 10 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 11 | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 12 | TT | Thông tư |
| 13 | TTg | Thủ tướng |
| 14 | UBND | Ủy ban nhân dân |
| 15 | WHO | Tổ chức y tế thế giới |

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí Công ty	3

Hình 1.2. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi	7

Hình 1.3. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng	13

Hình 1.4. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm	17

Hình 1.5. Quy trình sản xuất Mỹ phẩm dạng dung dịch, kem, mỡ, gel	20

Hình 1.6. Hình ảnh một số khu vực và thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm của dự án	24

Hình 1.7. Hình ảnh sản phẩm của cơ sở	26

Hình 3.1. Sơ đồ rãnh thoát nước có hố ga	65

Hình 3.3. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm đã xây dựng của dự án	67

Hình 3.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm	68

Hình 3.5. Hình ảnh phòng sạch và hệ thống thống điều hòa, lọc không khí và cấp khí phòng sạch	73

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống điều hòa và lọc không khí cho các phòng sạch	74

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình	2

Bảng 1.2. Bảng kê tọa độ ô đất	4

Bảng 1.3. Quy mô công suất của cơ sở	5

Bảng 1.4. Danh mục máy móc phục vụ sản xuất giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định	26

Bảng 1.5. Danh mục máy móc phục vụ quá trình kiểm nghiệm, kiểm tra giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định	31

Bảng 1.6. Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng giai đoạn hiện tại và ổn định	34

Bảng 1.7. Bảng nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất cho hoạt động của phòng thử nghiệm giai đoạn hiện tại và ổn định	49

Bảng 1.8. Tổng hợp cân bằng nước giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định	58

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung	70

Bảng 3.2. Danh mục hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải tập trung	71

Bảng 3.3. Kết quả đo môi trường không khí khu vực làm việc	75

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định	78

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định	81

Bảng 3.6. Một số nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường	87

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ	95

Chương VI	97

Bảng 6.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình	97

# Chương I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

## 1.1. Tên chủ cơ sở

Chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:

+ Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng

+ Chức vụ: Giám đốc

+ Họ và tên: Đinh Thị Chì

+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên

-  Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2016, cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 21 tháng 01 năm 2022.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH, mã số doanh nghiệp: 0900259407 được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 6 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 11 năm 2021;

- Mã số thuế: 0900259407.

## 1.2. Tên cơ sở

Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”

a, Địa điểm cơ sở:

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

b, Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án

- Giấy phép xây dựng số 23/GPXD do Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Hoàng Hương nay đổi tên thành Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam, cấp ngày 03/6/2009;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 121/TD – PCCC (2010) do Phòng Cảnh sát PCCC Công anh tỉnh Hưng Yên cấp ngày 16/9/2010;

- Hợp đồng thuê đất số 244/HĐ-TĐ ngày 14 tháng 11 năm 2016 giữa Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

c, Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần

- Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược GMP nay đổi tên thành “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”.

d, Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)

- Tổng vốn đầu tư dự án: 25.342 triệu đồng.

- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hóa dược nhóm C;

- Căn cứ theo STT 2 Phụ lục V Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc nhóm III;

- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường;

- Căn cứ theo Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc quyền cấp Giấy phép môi trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

## 1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

### 1.3.1.1. Quy mô xây dựng

Tổng diện tích cơ sở: 13.492m2. Cụ thể các hạng mục công trình đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt:

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình

| STT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Diện tích | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |
| 1 | Nhà văn phòng | m2 | 300 | Đã hoàn thành |
| 2 | Nhà xưởng | m2 | 1000 |  |
| 3 | Xưởng sản xuất | m2 | 2000 |  |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nhà bảo vệ | Cái | 01 | Đã hoàn thành |
| 2 | Nhà xe | Cái | 01 |  |
| 3 | Nhà thờ | cái | 01 |  |
| 4 | Đất trống, cây xanh, sân đường nội bộ | Hệ thống | 01 | - |
| III | Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Khu lưu giữ chất thải thông thường | m2 | 45,2 | Đã hoàn thành |
| 2 | Khu lưu giữ chất thải nguy hại | m2 | 14,5 |  |
| 3 | Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt |  | 14,5 |  |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | Hệ thống | 01 |  |
| 5 | Hệ thống điều hòa, lọc không khí cho các phòng sạch (trên mái) | Hệ thống | 01 |  |

Đối với công trình nhà thờ của dự án thì công trình có diện tích nhỏ và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng diện tích khuôn viên dự án, Công ty cam kết công trình đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng như không ảnh hưởng đến các công trình khác trong khu đất thực hiện dự án.

Vị trí Công ty được đánh dấu trên hình 1.1.

Vị trí khu đất thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”

Hình 1.1. Vị trí Công ty

Vị trí tiếp giáp của cơ sở:

- Phía Bắc: Giáp đường nội bộ và khu đất canh tác của người dân xã Lạc Đạo;

- Phía Nam: Giáp ĐT.385;

- Phía Đông: Giáp Công ty Cổ phần bao bì Việt Đức;

- Phía Tây: Giáp Trạm biến áp của điện lực Văn Lâm.

Tọa độ mốc giới của ô đất thực hiện dự án của Công ty như sau:

Bảng 1.2. Bảng kê tọa độ ô đất

| Tọa độ ô đất | X(M) | Y(M) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2321087 | 554568 |
| 2 | 2321160 | 554562 |
| 3 | 2321153 | 554393 |
| 4 | 2321044 | 554428 |

### 1.3.1.2. Quy mô công suất sản phẩm của cơ sở

Hiện tại cơ sở hoạt động khoảng 33% công suất đối với sản phẩm thực phẩm chức năng và khoảng 15,38% công suất đối với sản phẩm mỹ phẩm so với công suất theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2016, cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 21 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược GMP nay đổi tên thành “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro”.

Bảng 1.3. Quy mô công suất của cơ sở

| STT | Mục tiêu | Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND | Quy mô hiện tại | Quy mô xin cấp phép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc đông được | 10 triệu sản phẩm/năm | 0 sản phẩm/năm | 0 sản phẩm/năm |
| 2 | Thực phẩm chức năng | 30 triệu sản phẩm/năm | 10 triệu sản phẩm/năm | 30 triệu sản phẩm/năm tương đương với 42,4 tấn/năm (trong đó thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi là 17,2 tấn/năm; thực phẩm chức năng dạng nang mềm là 10,8 tấn/năm; thực phẩm chức năng dạng lỏng là 14,4 tấn/năm) |
| 3 | Mỹ phẩm | 2,4 triệu sản phẩm/năm | 0,8 triệu sản phẩm/năm | 2,4 triệu sản phẩm/năm tương đương với 114,659 tấn/năm |
| 4 | Nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê | 5.000m2 | 0 m2 | 5.000m2 |
| 5 | Bãi ngoài trời cho thuê | 2.000 m2 | 0 m2 | 2.000 m2 |

Theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 04/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hưng Yên thì dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất thuốc đông dược dạng viên, thuốc nước uống, thuốc tiêm; sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm; xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi ngoài trời cho thuê với quy mô: Thuốc đông dược 10 triệu sản phẩm/năm; thực phẩm chức năng 30 triệu sản phẩm/năm; mỹ phẩm 2,4 triệu sản phẩm/năm; nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê 5.000 m2; bãi ngoài trời cho thuê 2.000 m2. Theo ĐTM đã được phê duyệt thì chủ dự án đăng ký cả sản xuất thuốc đông dược. Tuy nhiên do tình hình tiêu thụ các sản phẩm này gặp nhiều khó khăn nên hiện tại chủ dự án chưa có kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất các sản phẩm thuốc đông dược. Hiện tại chủ dự án chủ dự án chỉ thực hiện mục tiêu sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Do đó hồ sơ báo cáo Giấy phép môi trường này, chủ dự án chỉ xin cấp phép cho mục tiêu sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cho thuê nhà xưởng, kho bãi ngoài trời với quy mô công suất đăng ký: Thực phẩm chức năng 30 triệu sản phẩm/năm; mỹ phẩm 2,4 triệu sản phẩm/năm; nhà xưởng công nghiệp, nhà kho cho thuê 5.000 m2; bãi ngoài trời cho thuê 2.000 m2. Khi nào thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc đông dược có tiến triển thì chủ dự án sẽ bổ sung lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất thuốc đông dược đồng thời cũng tiến hành xin lập lại hồ sơ cấp Giấy phép môi trường cho mục tiêu này.

## 1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

### 1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng dạng rắn (viên nén, viên nang cứng, cốm, bột...); dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch...); dạng nang mềm (nang,..); Mỹ phẩm (dầu gội đầu, sửa rửa mặt, nước giặt, ...)

Về mục tiêu sản xuất, Công ty thực hiện sản xuất 04 nhóm trên tại cơ sở. Mỗi loại sản phẩm khác nhau nhỏ về thành phần các chất cấu thành lên sản phẩm và tỷ lệ các chất khác nhau. Tuy nhiên về quy trình công nghệ sản xuất theo quy trình chung cho từng dạng sản phẩm: thực phẩm chức năng dạng rắn (viên nén, viên nang cứng, cốm, bột...); dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch...); dạng nang mềm (nang,..); Mỹ phẩm (dầu gội đầu, sửa rửa mặt, nước giặt, ...).

Các nhóm sản phẩm nêu trên về cơ bản có chung quy trình sản xuất, chúng chỉ khác nhau nhỏ ở số lượng, chủng loại nguyên vật liệu đầu vào quá trình sản xuất cấu thành lên sản phẩm. Các công đoạn sản xuất, kiểm nghiệm được bố trí trong các phòng sạch có hệ thống điều hòa không khí giúp duy trì nhiệt độ phòng trong khoảng 220C và lọc bụi, diệt khuẩn, khử mùi trong phòng đảm bảo tiêu chuẩn GMP trong sản xuất dược phẩm.

* Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng rắn gồm: viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ)

Đóng gói thành phẩm

Nhập kho thành phẩm

Bao gói sản phẩm

Bao bì sản phẩm, giấy hướng dẫn sử dụng, thùng cacton

Ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn, in date

Đóng túi cốm, in date

Rửa, sấy lọ sản phẩm

Nước RO vệ sinh lọ thải, nhiệt dư

Tem nhãn, mực in

Màng túi, mực in

Chai, lọ sản phẩm

Nguyên vật liệu đầu vào (Hoạt chất, tá dược)

Kiểm nghiệm (nếu cần)

Trộn ướt (hoặc phun sấy)

Rây và trộn khô

Sát hạt, tạo cốm

Tá dược, nước RO hoặc dịch tá dược dính để phun sấy

Dập viên, bao phim/ Đóng nang,

Bụi, tiếng ồn

Bụi, tiếng ồn, nước vệ sinh thiết bị trộn, nhào thải bỏ

Nhiệt dư, Chất thải rắn

Nguyên liệu không đạt; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ,

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm

Kiểm tra BTP cốm

Kiểm tra BTP

Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; chất thải rắn

Nước vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm thải bỏ

Cân, chia, XLNL

Bụi, bao gói nguyên liệu

Sấy cốm (tbi phun sấy)

Trộn hoàn tất

Tá dược trộn ngoài

IPC kiểm tra cốm

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm

Điện năng chuyển thành nhiệt năng

Bụi cốm

Bao bì đựng mực in, tem nhãn,

Kiểm tra

Sản phẩm không đạt yêu cầu, tem nhãn thải

Hình 1.2. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi

Thuyết minh quy trình:

Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất các loại hoạt chất, tá dược nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho; nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyen liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo định.

Cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong phòng kiểm nghiệm được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được cán bộ công nhân chuyển đến khu vực kho nguyên liệu đạt. Khi có lệnh sản xuất, nguyên liệu được chuyển đến khu vực cân.

Cân, chia, Xử lý nguyên liệu : Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu (Hoạt chất và tá dược) được công nhân cân chia theo theo đúng tỷ lệ các loại nguyên liệu trong thành phần sản phẩm. Nếu có nguyên vật liệu nào có kích thước hạt lớn cần xử lý thì sẽ được đem đi xay nghiền bằng máy nghiền búa để có kích thước phù hợp yêu cầu. Sau khi các loại nguyên liệu cân chia xong được chuyển sang công đoạn rây, trộn khô.

Quá trình nghiền nguyên liệu được thực hiện bởi máy nghiền kín, có túi vải thu gom bụi, bột rơi vãi được thu gom lại.

Rây và trộn khô: Nguyên liệu được đưa sang công đoạn rây (nếu cần) để đảm bảo độ đồng nhất của sản phẩm. Sau rây, nguyên liệu được chuyển vào máy trộn để tiến hành trộn các loại dược liệu lại với nhau thành hỗn hợp nguyên liệu đồng nhất. Sau khi trộn xong, hỗn hợp dược liệu được chuyển sang công đoạn trộn ướt.

Nếu sản phẩm dùng thiết bị phun sấy thì toàn bộ các nguyên liệu được đưa vào buồng của máy phun sấy và trộn kín trong đó)

Trộn ướt: Tại công đoạn trộn ướt:

Nếu sử dụng máy trộn: nước RO hoặc dịch tá dược dính đã được pha sẵn được bổ sung dần dần vào khối bột trong quá trình nhào trộn với thời gian và tỷ lệ theo từng quy trình sản xuất của sản phẩm cho đến khi đạt yêu cầu tạo thành khối bột ẩm để chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Sát hạt, tạo cốm: Tại đây khối hạt ẩm sau khi đã nhào trộn được rây qua rây cỡ 1-1.2 mm để tạo thành các hạt có kích thước đồng đều nhau để tạo thành hạt cốm có kích thước nhỏ phù hợp yêu cầu.

Nếu sử dụng thiết bị máy phun sấy để tạo hạt: thì sau khi khối bột khô được trộn đều trong buồng sấy, có sử dụng không khí nóng từ thiết bị nhiệt trở của hệ thống. Tiến hành phun dịch tá dược dính hoặc nước Ro dưới dạng phun sương trong buồng sấy để tạo thành cốm

Sấy cốm: Hạt cốm  sau khi được tạo ra từ công đoạn rây cốm tạo hạt thì được chuyển vào máy sấy tầng sôi (máy sấy sử dụng điện chuyển thành nhiệt năng) để sấy khô lượng nước có trong hạt cốm đảm bảo tỷ lệ ẩm theo quy định. Hạt cốm sau khi sấy khô xong được chuyển qua công đoạn trộn hoàn tất.

Đối với một số sản phẩm sử dụng thiết bị máy phun sấy (vừa sấy vừa phun dịch vào khối bột để tạo cốm) thì sau khi phun sấy xong, cốm sẽ được kiểm tra độ ẩm đạt yêu cầu thì chuyển ra ngoài để rây cốm qua cỡ rây phù hợp với từng loại sản phẩm nhằm mục đích phá vỡ các cục vón và tạo ra kích thước hạt cốm đồng đều nhau sau đó chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Trộn hoàn tất: Tại công đoạn này, đầu tiên hạt cốm được chuyển vào máy trộn hoàn tất kín (máy trộn 3D) sau đó tá dược ở dạng bột được bổ sung vào máy trộn và máy trộn sẽ trộn đều hỗn hợp hạt cốm với tá dược theo thời gian quy định thành hỗn hợp bán thành phẩm. Bán thành phẩm sau khi đã trộn đều xong được nhân viên phòng kiểm nghiệm lấy một lượng nhỏ đi kiểm tra.

Kiểm nghiệm: Tại công đoạn kiểm nghiệm, nhân viên kiểm nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan, độ ẩm, thử giới hạn nhiễm khuẩn của bán thành phẩm nếu cần.

+ Kiểm tra cảm quan: Nhân viên dùng mắt thường để quan sát màu sắc, mùi vị của khối bột cốm. Màu sắc, mùi vị của khối bột phải đạt yêu cầu đối với từng loại sản phẩm.

+ Kiểm tra độ ẩm cốm: lấy 1 lượng cốm nhỏ khoảng 2 gam dùng máy đo độ ẩm cốm để kiểm tra ẩm. Sau khi kiểm tra xong cốm được thu gom lại thành chất thải rắn.

+  Kiểm tra thử giới hạn nhiễm khuẩn: Nhân viên kiểm nghiệm sẽ dùng các kỹ thuật có trong phòng kiểm nghiệm để thử giới hạn nhiễm khuẩn... theo quy định.

Trong quá trình kiểm nghiệm, khi hỗn hợp bán thành phẩm đạt theo quy định mới tiến hành chuyển sang công đoạn tiếp theo. Nếu bán thành phẩm không đạt chỉ tiêu kiểm nghiệm thì toàn bộ lượng bán thành phẩm được chuyển trở lại công đoạn rây, trộn khô để tiến hành sản xuất lại.

Sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu thì tùy theo từng dạng sản phẩm khác nhau như sản phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim hay sản phẩm dạng túi sẽ được chuyển sang các công đoạn khác nhau để sản xuất ra các loại sản phẩm dược phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng túi cốm.

Dập viên, bao phim, đóng nang cứng: Tại công đoạn này, đối với sản phẩm dạng viên nén thì các hạt cốm sẽ được máy dập viên nén lại để tạo thành các viên nén theo đúng hình dạng, kích thước theo yêu cầu.

Đối với sản phẩm dạng viên nang thì các hạt cốm sẽ được đóng vào trong vỏ viên nang để tạo thành sản phẩm dược phẩm dạng viên nang.

Đối với sản phẩm dạng viên bao viên thì các hạt cốm được máy ép viên ép lại sau đó được bao bên ngoài bằng một lớp film bằng tá dược.

Sau khi sản phẩm dược phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim hình thành xong được nhân viên phòng kiểm nghiệm lấy một lượng nhỏ đi kiểm nghiệm trước khi chuyển sang công đoạn ép vỉ, đóng lọ.

Kiểm nghiệm: Tại công đoạn này, nhân viên kiểm nghiệm sẽ tiến hành kiểm nghiệm các chỉ tiêu:

Cảm quan viên: Tại công đoạn kiểm tra cảm quan, công nhân sẽ sử dụng mắt thường để kiểm tra màu sắc, viên lành lặn hay dị tật.

Độ rã viên: viên phải rã trong thời gian quy định với từng loại chế phẩm.

Ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn, in date:

Đối với sản phẩm mà bao bì cấp 1 là dạng lọ:

+ Rửa, sấy lọ sản phẩm: lọ thủy tinh hay lọ nhựa

Đầu tiên lọ sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa lọ sản phẩm. Tại khu vực này lọ sản phẩm nhập về được công nhân sử dụng nước sau lọc RO để tráng rửa sạch hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài lọ sản phẩm. Sau khi làm sạch xong, lọ sản phẩm được chuyển vào tủ sấy chai (tủ sấy chai sử dụng năng lượng điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước còn bám trên bề mặt và tiệt trùng lọ sản phẩm trước khi chuyển vào công đoạn đóng lọ.

Đối với sản phẩm mà bao bì cấp 1 là dạng vỉ:  màng  vỉ là ALU/ALU, ALU/PVC thì màng vỉ nhập về được đóng gói trong bao bì kín và không dính bụi nên không phải vệ sinh lại mà được chuyển trực tiếp vào công đoạn ép vỉ.

Tại công đoạn đóng lọ, ép vỉ, sản phẩm viên nén, viên nang, viên bao phim được đóng vào lọ hay vỉ tùy theo yêu cầu đặt ra của khách hàng. Sau khi ép vỉ, đóng lọ xong sản phẩm được chuyển sang dán nhãn, dán tem nhãn sản phẩm lên trên bề mặt ngoài của sản phẩm (dạng lọ).

Vỏ hộp đựng sản phẩm được máy in date in ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.

Sản phẩm sau khi ép vỉ, đóng lọ, dán nhãn và in date xong thì sản phẩm được chuyển qua công đoạn kiểm tra trước khi đóng gói thành phẩm.

+ Đóng túi cốm, in date

Tại công đoạn này, các hạt cốm đảm bảo yêu cầu quy định sau công đoạn sấy, cốm được công nhân chuyển lên máy đóng túi. Tại máy đóng túi, màng đóng túi được nhập về được công nhân chuyển lên máy đóng túi và máy đóng túi sẽ đóng một lượng sản phẩm theo quy định vào túi chứa sản phẩm.

Với bao bì vỏ hộp của sản phẩm dạng túi cũng được máy in date tiến hành in ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.

Sau khi đóng túi cốm, in date xong, sản phẩm được chuyển sang công đoạn kiểm tra trước khi đóng gói thành phẩm.

Kiểm tra: Tại công đoạn kiểm tra, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem bao gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, nắp có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm có nắp bị hở, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay nắp chai mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.

Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, sản phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói sau khi đã đóng gói và dán tem nhãn, in date xong cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng cát tông theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng cát tông xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản.

Sản phẩm sau đó được lấy mẫu để kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm (với các chỉ tiêu mà năng lực phòng kiểm nghiệm có thể làm được) theo các chỉ tiêu trong bản tiêu chuẩn sản phẩm hoặc gửi mẫu tới các đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài. Các hóa chất rắn, lỏng sau quá trình thử nghiệm sẽ được thu gom vào can đựng hóa chất và chuyển về kho chất thải nguy hại. Khi có phiếu kiểm nghiệm đạt thì xuất xưởng.

* Quy trình sản xuất thực phẩm chứ năng dạng lỏng

Kiểm nghiệm

Nguyên liệu đầu vào

Nguyên vật liệu không đạt; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ, hóa chất kiểm nghiệm

Hóa chất, nước RO

Cân chia  NL

Bụi

Pha chế

Kiểm nghiệm

2

Nước RO, nước RO vệ sinh thiết bị pha chế

Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ

Bán thành phẩm không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; hóa chất kiểm nghiệm

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm

Dán nhãn sản phẩm

Chai, lọ

Đóng chai, đóng ống

Kiểm tra

In date, đóng gói thành phẩm

Nhập kho thành phẩm

Sản phẩm không đạt yêu cầu,

Rửa, sấy

Nước rửa, nhiệt dư

Bao bì chứa sản phẩm, mực in

Tem, nhãn hỏng bỏ

Hình 1.3. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng

Thuyết minh quy trình

Quy trình sản xuất dược phẩm dạng lỏng của công ty đạt chuẩn GMP. Quy trình quản lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn đều được sản xuất một chiều, khép kín giúp tối ưu hóa nguyên liệu và đảm bảo chất lượng từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra.

Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho; nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyen liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo quy định.

Nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong phòng kiểm nghiệm được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được cán bộ công nhân chuyển đến khu vực kho nguyên liệu đạt

- Cân: Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu (dược liệu và tá dược) được công nhân cân theo theo đúng tỷ lệ từng loại nguyên liệu trong thành phần sản phẩm. Sau khi các loại nguyên liệu cân xong được chuyển sang khu vực pha chế.

- Pha chế: Tại công đoạn này, nguyên liệu sẽ được chuyển vào bồn pha chế kín và nước lọc sau RO được bổ sung vào từ từ để hòa tan hết hỗn hợp nguyên liệu với nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi nguyên liệu đã được hòa tan hết thì nước được bổ sung vào để đảm bảo theo công thức sản phẩm. Sau khi bổ sung đủ nước vào thì hỗn hợp nguyên liệu được trộn đều lên để tạo thành dung dịch bán thành phẩm. Tiếp theo nhân viên kiểm nghiệm sẽ lấy một lượng nhỏ mang đi kiểm nghiệm.

- Kiểm nghiệm: Tại công đoạn kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng nhỏ hỗn hợp sản phẩm sau khi pha chế đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan: độ mịn và độ đồng nhất của sản phẩm, pH và định tính nếu có. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì dung dịch bán thành phẩm được chuyển trở lại công đoạn pha chế để tiến hành pha chế lại hoặc nếu không thể xử lý thì được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì dung dịch bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn đóng gói.

- Đóng chai, đóng ống:

+ Rửa, sấy chai sản phẩm

Đầu tiên chai sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa chai sản phẩm. Tại khu vực này chai sản phẩm nhập về được công rửa bằng nước RO hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài chai sản phẩm. Sau khi làm sạch xong, chai sản phẩm được chuyển vào tủ sấy chai (tủ sấy chai sử dụng nhiên liệu điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước còn bám trên bề mặt chai và tiệt trùng chai trước khi chuyển vào máy chiết rót để đóng chai.

+ Đóng chai/ Đóng ống

Tại công đoạn này, dung dịch sản phẩm sau quá trình pha chế cùng với vỏ chai sau sấy hoặc màng đóng ống PVC/PE được chuyển đến máy chiết rót. Máy chiết rót sẽ tiến hành hút một lượng hỗn hợp sản phẩm từ bồn pha chế và rót vào chai hoặc ống được tạo ra từ máy đóng ống theo đúng lượng quy định đã cài đặt. Sau khi chiết, rót xong, chai được đóng nắp bằng máy xiết nắp bán tự động và vỉ ống được chuyển ra tạm trữ trước khi chuyển sang khâu dán nhãn, in date.

+ Dán nhãn, in date

Tại khâu dán nhãn, chai lọ sản phẩm được chuyển tiếp sang máy dán nhãn lọ hoặc dán nhãn bằng tay. Đối với vỉ ống thì được dán nhãn ống bằng máy dán nhãn tự động (tem nhãn sản phẩm ở dạng tem dán một mặt, đã có sẵn thông tin sản phẩm). Sau khi dán tem nhãn xong sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Với nhãn lọ thì sẽ được in date trước khi dán, quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.

Sản phẩm sau khi đóng gói, dán nhãn, xong được chuyển qua công đoạn kiểm tra.

- Kiểm tra

Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem đóng gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, nắp có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm có nắp bị hở, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay nắp chai mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.

- Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, chai sản phẩm đã đóng gói, dán nhãn, cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng carton theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng carton xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản để chờ chuyển cho khách hàng.

Trước khi đóng gói thành phẩm thì vỏ hộp sẽ được in date trước đóng, quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy.

* Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm

Nguyên phụ liệu

Cân, XLNL

Pha chế dịch vỏ, dịch thuốc

Kiểm tra

CTR, bụi

CTR

Kiểm tra

Xử lý, tái sử dụng

Không đạt

Đóng gói cấp 1

Đóng gói cấp 2

Kho thành phẩm

CTR

Đạt

Bao bì

Bao bì

Tạo nang

Sấy, lựa, thu viên

Xử lý, tái sử dụng

Không đạt

Đạt

Nước RO

Nước rửa thải, phế phẩm dính thiết bị

Kiểm nghiệm

Nước Ro rửa thiết bị,  NVL không đạt

Hình 1.4. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm

Thuyết minh quy trình:

Nguyên vật liệu đầu vào (Nguyên liệu hoạt chất, tá dược...): Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất các loại hoạt chất, tá dược nhập về được chuyển vào khu biệt trữ của kho.

Nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra nguyên liệu khi nhập về lấy mẫu kiểm tra, lưu mẫu theo định.

Cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng nguyên liệu sẽ gửi mẫu đến các viện kiểm nghiệm có chức năng, hoặc tự kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt của từng loại nguyên liệu (có thể là tiêu chuẩn cơ sở,...) bao gồm các chỉ tiêu như cảm quan, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật trong phòng kiểm nghiệm... Quá trình kiểm nghiệm các chỉ tiêu được thực hiện bằng các phương pháp kiểm nghiệm như kiểm nghiệm bằng mắt thường, bằng cân phân tích, máy đếm khuẩn lạc và cân đo ẩm. Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được công ty gửi trả lại nhà cung cấp.

Cân và xử lý nguyên liệu:

Nguyên phụ liệu đạt từ kho được cân với lượng từng loại phụ thuộc vào tỷ lệ và yêu cầu của sản phẩm. Sau đó một số nguyên liệu mà có kích thước hạt to sẽ được xay rây bằng máy nghiền để đạt kích thước yêu cầu. Công đoạn xay nghiền được thực hiện trong máy nghiền kín, tự động, có hệ thống thu gom bụi.

Pha chế dịch vỏ và dịch thuốc

Nguyên liệu sau khi được cân chia và xử lý thì được đưa tới phòng pha chế để pha dịch vỏ nang và dịch nhân.

Tại phòng pha chế dịch nhân: nguyên liệu tá dược được làm nóng chảy bằng nhiệt  từ điện trở nhiệt của thiết bị (nồi 2 vỏ), sau đó được hạ nhiệt dần đến nhiệt độ thích hợp thì phối trộn với các nguyên liệu rắn dạng bột khác trong tank trộn để tạo ra khối sệt lỏng. Khối nguyên liệu này sau đó được qua máy xay nghiền keo để nghiền đồng nhất và chuyển sang nhũ hóa khuấy trộn cho đồng nhất dịch thuốc.

Tại phòng pha chế dịch vỏ Gelatin: Ở công đoạn pha chế dịch vỏ nang cần sử dụng nước RO khoảng 100 – 150 lít/mẻ, đun nóng nước đến nhiệt độ nhất định rồi cho các nguyên vật liệu vào và tiếp tục nấu dịch vỏ ở nhiệt độ khoảng 700C đến thời gian thích hợp thì xả dịch vào các tank chứa dịch để chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Trong công đoạn pha chế dịch nhân và dịch thuốc sẽ phát sinh nước rửa thiết bị, phế phẩm dính vào thiết bị  được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải.

Tạo nang:

Dịch thuốc và dịch vỏ nang được đưa qua thiết bị máy tạo viên nang, Quá trình tạo nang sử dụng thiết bị tự động tạo ra viên nang mềm.

Sấy nang, lựa chọn nang và thu cất viên:

Viên sau tạo nang được tự động chuyển qua hệ thống lồng sấy tạm thời, sau đó chuyển qua khay sấy để đưa vào phòng sấy nang. Tại phòng sấy nhiệt độ sấy là sấy lạnh ở nhiệt độ 18-20℃. Tùy theo yêu cầu sản phẩm mà thời gian sấy là khác nhau, quá trình sấy là sử dụng điều hòa AHU ở nhiệt độ và độ ẩm thấp.

Trong quá trình sấy nang thường xuyên đảo viên cho viên được sấy đều và lựa chọn các viên không đạt để loại bỏ.

Kiểm tra

Sau khi viên sấy đạt thời gian yêu cầu thì sẽ được lấy mẫu kiểm tra cảm quan hình dạng viên, kiểm tra độ ẩm viên đạt thì tiến hành thu viên, với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì tùy thuộc vào mức độ sẽ mang đi tái chế hay thu gom theo CTR, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển sang đóng gói cấp 1.

Đóng gói cấp 1: Tùy theo yêu cầu bao bì cấp 1 là chai thủy tinh hoặc chai nhựa (PVC/PE/HDPE), vỉ (ALU/ALU, ALU/PVC). Đối với dạng vỉ, khi dùng máy ép vỉ cần thiết bị làm mát để hạ nhiệt trong quá trình ép vỉ. Sau đó kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan. Với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì tùy thuộc vào mức độ sẽ mang đi tái chế hay thu gom theo CTR, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển sang đóng gói cấp 2 gồm dán nhãn, đóng túi nhôm và thêm gói chống ẩm nếu cần, đóng hộp, thêm hướng dẫn sử dụng, dán tem, đóng thùng và chuyển về kho lưu trữ. Sản phẩm sau đó được lấy mẫu để kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm của Công ty theo các chỉ tiêu trong bản tiêu chuẩn sản phẩm hoặc gửi mẫu tới các đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài.. Các hóa chất rắn, lỏng sau quá trình kiểm nghiệm sẽ được thu gom vào can đựng hóa chất và chuyển về kho chất thải nguy hại. Khi có phiếu kiểm nghiệm đạt thì xuất xưởng

* Quy trình sản xuất Mỹ phẩm dạng dung dịch, kem, mỡ, gel

Kiểm nghiệm

Nguyên liệu đầu vào

Nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; khí thải, chất thải nguy hại

Hóa chất, nước sau RO

Cân

Bụi, nước thải rửa dụng cụ cân, chất thải rắn

Pha chế

Kiểm tra SPTG

2

Nước RO, nước RO vệ sinh thiết bị pha chế

Nước vệ sinh thiết bị thải bỏ

SPTG không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; SPTG sau kiểm nghiệm

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm tra, hóa chất kiểm nghiệm

Tem nhãn sản phẩm, mực in

2

Chai, lọ, hũ

Đóng gói cấp 1 (Đóng túi/ Đóng chai/lọ/hũ, dán nhãn, in date

Kiểm tra

Đóng gói gấp 2

Nhập kho

Sản phẩm không đạt yêu cầu, tem nhãn thải

Rửa, sấy

Nước thải, nhiệt dư

Bao bì chứa sản phẩm, mực in date

Bao bì đựng mực in, tem nhãn, hơi mực in

Bán thành phẩm không đảm bảo yêu cầu; nước vệ sinh thiết bị thải bỏ; khí thải, chất thải nguy hại

Nước RO vệ sinh thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm

Hình 1.5. Quy trình sản xuất Mỹ phẩm dạng dung dịch, kem, mỡ, gel

Thuyết minh quy trình

Quy trình quản lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn đều được sản xuất một chiều, khép kín giúp tối ưu hóa nguyên liệu và đảm bảo chất lượng từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra.

Nguyên liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chất lượng trước khi đi nhập kho. Tại phòng kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng theo TCCS của từng loại nguyên liệu bao gồm các chỉ tiêu như giới hạn tạp chất, độ ẩm, giới hạn vi sinh vật, pH, độ nhớt... Tất cả các nguyên liệu phải đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn đã định mới được nhập kho và đưa vào quá trình sản xuất. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu được chủ dự án gửi trả lại nhà sản xuất. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được công nhân chuyển đến khu vực Kho nguyên liệu đạt. Khi có lệnh sản xuất, nguyên liệu được chuyển đến khu vực cân.

- Cân: Tại công đoạn này, các loại nguyên liệu được nhân viên kho cân theo đúng tỷ lệ từng loại nguyên liệu trong lệnh sản xuất. Sau khi các loại nguyên liệu cân xong được chuyển sang khu vực pha chế.

- Pha chế: Tại công đoạn này, nguyên liệu sẽ được chuyển vào bồn pha chế kín và nước lọc sau RO được bổ sung vào từ từ để làm dung môi phân tán/hòa tan hỗn hợp nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi bổ sung đủ nước vào thì hỗn hợp nguyên liệu được trộn đều lên để tạo thành dung dịch bán thành phẩm. Tiếp theo nhân viên kiểm nghiệm sẽ lấy một lượng nhỏ mang đi kiểm nghiệm.

- Kiểm tra sản phẩm trung gian (SPTG): Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng nhỏ hỗn hợp SPTG sau khi pha chế để kiểm tra tại phòng IPC hoặc đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng IPC/kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan: độ mịn và độ đồng nhất của sản phẩm. Tiếp đó tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu khác như độ pH (đo bằng máy đo pH), độ nhớt (máy đo độ nhớt). Nếu SPTG không đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì hỗn hợp SPTG được chuyển trở lại công đoạn pha chế để tiến hành pha chế lại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở thì được chuyển sang công đoạn đóng gói.

- Đóng túi/chai/tuýp/hũ, dán nhãn, in date:

+ Xử lý bao bì cấp 1

Đầu tiên bao bì sản phẩm nhập về nhà máy được công nhân chuyển đến khu vực rửa/vệ sinh bao bì cấp 1 sản phẩm. Tại khu vực này chai nhập về được công nhân sử dụng vòi xịt nước sau lọc RO vào trong chai để xịt sạch hết lượng bụi bám trên bề mặt bên trong và bên ngoài chai sản phẩm, chai sau rửa nước, tuýp, hũ được tráng hoặc lau bằng cồn 700. Sau khi làm sạch xong, chai/tuýp/hũ được chuyển vào tủ sấy (tủ sấy sử dụng nhiên liệu điện để gia nhiệt) để sấy khô lượng nước/cồn còn bám trên bề mặt chai và tiệt trùng chai trước khi sử dụng.

+ Đóng chai

Tại công đoạn này, sản phẩm trung gian sau quá trình pha chế cùng với chai/hũ tuýp được chuyển đến thiết bị đóng gói cấp 1 (máy chiết rót/ đóng tuýp). Máy chiết rót sẽ tiến hành hút một lượng hỗn hợp sản phẩm từ bồn pha chế và rót vào chai sản phẩm theo đúng lượng quy định đã cài đặt. Sau khi chiết, rót xong, chai được đóng nắp bằng máy xiết nắp bán tự động trước khi chuyển sang khâu dán nhãn, in date.

+Đóng túi

Tại công đoạn này, sản phẩm trung gian sau quá trình pha chế cùng với màng thiếc được chuyển đến thiết bị đóng túi. Máy đóng túi sẽ tiến hành hàn mép túi, dập date sau đó bơm một lượng hỗn hợp sản phẩm phễu vào túi theo đúng lượng quy định đã cài đặt, hàn kín mép trên túi và cắt túi.

+  In date, dán nhãn

Quá trình in date được thực hiện trong máy in date điện tử, máy in điện tử sẽ phun một lượng rất nhỏ mực in lên trên bề mặt chai sản phẩm hoặc nhãn và mực in sẽ tự khô ngay mà không cần phải qua quá trình sấy. Nhãn hoặc bao bì cấp 1 sau in date chuyển tiếp sang máy dán nhãn, máy dán nhãn sẽ tự động dán nhãn sản phẩm lên mặt ngoài của bao bì cấp 1 (nhãn sản phẩm ở dạng tem dán một mặt, đã có sẵn thông tin sản phẩm)..

Sản phẩm sau khi đóng gói, dán nhãn, in date xong được chuyển qua công đoạn kiểm tra.

- Kiểm tra

Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ dùng mắt thường để kiểm tra quy cách đóng gói sản phẩm xem đóng gói sản phẩm có được đóng đúng quy cách không, bao bì có bị hở không, nhãn mác sản phẩm có đúng không, ngày sản xuất, hạn sử dụng có được in đúng và đầy đủ không. Những sản phẩm bị hơ bao bì, nhãn mác không đúng, ngày sản xuất, hạn sử dụng không được in đúng được công nhân thay bao bì mới, thay nhãn mới và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm đảm bảo yêu cầu được công nhân chuyển sang công đoạn đóng gói thành phẩm.

- Đóng gói thành phẩm: Tại công đoạn đóng gói thành phẩm, bán thành phẩm đã đóng gói, dán nhãn, in date cùng với giấy hướng dẫn sử dụng được công nhân đóng vào hộp chứa sản phẩm (giấy hướng dẫn sử dụng và hộp chứa sản phẩm được dự án nhập về) rồi các hộp chứa sản phẩm được đóng gói vào thùng carton theo đúng số lượng đã quy định. Sản phẩm sau khi đóng thùng carton xong được công nhân vận chuyển về kho lưu giữ, bảo quản để chờ chuyển cho khách hàng.

- Kiểm nghiệm thành phẩm: Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ lấy một lượng mẫu thành phẩm sau khi hoàn thiện xong theo quy định đem về phòng kiểm nghiệm. Tại phòng IPC/kiểm nghiệm, cán bộ công nhân viên dùng mắt thường để kiểm tra cảm quan của sản phẩm. Tiếp đó tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu khác như định tính, định lượng, giới hạn vi sinh vật, giới hạn tạp chất. Một số chỉ tiêu cơ sở không đủ điều kiện để kiểm nghiệm sẽ được gửi mẫu đi các viện kiểm nghiệm để kiểm tra. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở được nhập kho.

Một số hình ảnh khu vực sản xuất của cơ sở:

Thiết bị pha chế dịch nang mềm                   máy đóng nang cứng

Nhà xưởng                                          Máy tạo nang mềm

Thiết bị kiểm nghiệm

Hình 1.6. Hình ảnh một số khu vực và thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm của dự án

* Mục tiêu cho thuê nhà xưởng công nghiệp, nhà kho, bãi ngoài trời

Đối với mục tiêu cho thuê nhà xưởng công nghiệp, nhà kho và bãi ngoài trời thì hiện tại chủ dự án chưa cho đơn vị nào vào thuê. Trong tương lai khi có đơn vị có nhu cầu vào thuê nhà xưởng công nghiệp, kho bãi ngoài trời thì chủ dự án sẽ lựa chọn loại hình đơn vị vào thuê:

- Chủ dự án chỉ cho thuê nhà xưởng, kho bãi ngoài trời đối với các doanh nghiệp lưu giữ hàng hóa được phép lưu giữ theo quy định của pháp luật Việt Nam, cho các đơn vị thuê nhà xưởng để sản xuất với ngành nghề sản xuất chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất, không cho thuê các đơn vị sản xuất thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: Giặt mài, tái chế nhựa, sản xuất hóa chất, sơn,… theo Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Kết luật số 232-KL/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Số lượng đơn vị dự án dự kiến cho thuê tối đa là khoảng 2 đơn vị với tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại các đơn vị vào thuê là khoảng 50 người.

- Các doanh nghiệp vào thuê nhà xưởng, kho bãi phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và môi trường trước khi đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng quy định. Trả các khoản phí thuê nhà xưởng, kho bãi và các khoản phí khác theo đúng thỏa thuận giữa hai bên. Chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, xử lý bụi, khí thải và chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và các loại chất thải phát sinh khác của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

### 1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

Hình ảnh một số sản phẩm công ty

Hình 1.7. Hình ảnh sản phẩm của cơ sở

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

### 1.4.1. Máy móc, nguyên nhiên vật liệu, hoá chất

Hiện tại, Công ty đang hoạt động với 33% công suất đăng ký. Để đảm bảo máy móc khi dự án đi vào hoạt động ổn định đạt công suất đăng ký và theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Công ty có trang bị bổ sung thêm một số loại máy móc: Máy đóng túi, máy đóng ống,… và một số máy móc phòng kiểm nghiệm. Công ty không tăng quy mô công suất sản xuất dự án so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Dưới đây là một số thiết bị, máy móc sản xuất thuốc chính được Công ty sử dụng:

Bảng 1.4. Danh mục máy móc phục vụ sản xuất giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng hiện tại | Số lượng ổn đinh | Tình trạng | Xuất xứ | Năm sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Máy móc, thiết bị phụ vục quá trình sản xuất thực phẩm dạng viên nén, viên nang, viên bao phim và dạng gói |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy nghiền | Cái | 2 | 2 | Hoạt động bình thường | Việt Nam | 2019 |
| 2 | Máy sấy tầng sôi | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 3 | Tủ sấy tĩnh | Cái | 3 | 3 |  | Việt Nam, Trung Quốc | 2019 |
| 4 | Máy trộn 3D | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 5 | Máy đóng nang cứng | Cái | 1 | 1 |  | Trung quốc | 2011 |
| 6 | Máy lau nang | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 7 | Máy dập viên | Cái | 1 | 1 |  | Trung quốc | 2016 |
| 8 | Máy làm sạch viên nén | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 9 | Máy bao phim | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 10 | Máy nhào ngang | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 11 | Máy xát hạt trục đứng | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 12 | Máy hút ẩm cục bộ | Cái | 1 | 1 |  | Nhật Bản | 2019 |
| 13 | Máy đóng túi gói | Cái | 4 | 8 |  | Việt Nam | 2019 |
| 14 | Máy hút bụi | Cái | 1 | 1 |  | Nhật Bản | 2019 |
| II | Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất thực phẩm dạng lỏng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tank pha dịch 500L | Cái | 1 | 2 | Hoạt động bình thường | Trung Quốc | 2015 |
| 2 | Máy đóng ống | Cái | 1 | 3 |  | Trung Quốc | 2015 |
| 3 | Máy lọc ly tâm | Cái | 2 | 2 |  | Trung Quốc | 2015 |
| 4 | Nồi đun nước | Cái | 1 | 2 |  | Trung Quốc | 2015 |
| 5 | Máy siết nắp | Cái | 1 | 2 |  | Trung Quốc | 2015 |
| 6 | Máy đóng túi gel | Cái | 1 | 4 |  | Trung Quốc | 2022 |
| III | Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất thực phẩm dạng nang mềm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nồi nấu gelatin | Cái | 1 | 1 | Hoạt động bình thường | Trung Quốc | 2016 |
| 2 | Máy tạo viên nang mềm | Cái | 1 | 1 |  | Hàn Quốc | 2016 |
| 3 | Chiller làm mát trống | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 4 | Máy nhũ hóa chân không | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 5 | Máy nghiền dịch | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 6 | Tank chứa dịch ruột | Cái | 2 | 2 |  | Trung Quốc | 2016 |
| 7 | Tank chứa dịch vỏ | Cái | 4 | 4 |  | Trung Quốc | 2016 |
| IV | Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm Mỹ phẩm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nồi khuấy 500L | Cái | 3 | 3 | Hoạt động bình thường | Trung quốc | 2023 |
| 2 | Máy bơm nước khí nén | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 3 | Máy nhũ hóa | Cái | 2 | 2 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 4 | Máy đóng túi dầu dây | Cái | 2 | 4 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 5 | Máy đóng túi dầu gói | Cái | 3 | 6 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 6 | Máy chiết rót bán tự động | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 7 | Máy khuấy dịch | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 8 | Máy đóng tuýp | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 9 | Nồi cô 300L | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2023 |
| 10 | Máy đóng chai | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2023 |
| 11 | Nồi chiết nhỏ | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2023 |
| V | Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình đóng gói sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy ép vỉ | Cái | 2 | 2 | Hoạt động bình thường | Trung Quốc | 2018 |
| 2 | Chiller làm mát khuôn máy ép vỉ | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2018 |
| 3 | Máy đếm viên | Cái | 1 | 2 |  | Việt Nam | 2018 |
| 4 | Máy seal nắp | Cái | 1 | 2 |  | Trung Quốc | 2018 |
| 5 | Máy hàn túi | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2018 |
| 6 | Máy in date | Cái | 1 | 2 |  | Nhật bản, Trung Quốc | 2018 |
| 7 | Máy dán nhãn | Cái | 1 | 2 |  | Việt Nam | 2018 |
| 8 | Máy co màng | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2018 |
| V | Máy móc thiết bị khác phục vụ chung cho quá trình sản xuất sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy lọc nước RO | Cái | 1 | 1 | Hoạt động bình thường | Việt Nam | 2016 |
| 2 | Hệ thống xử lý không khí cấp cho kho, xưởng sản xuất và phòng kiểm nghiệm | Hệ thống | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 3 | Hệ thống cấp khí nén sạch cho xưởng sản xuất | Hệ thống | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2016 |
| 4 | Cân điện tử | Cái | 1 | 30 |  | Việt Nam, Đài loan; Trung quốc, | 2019 |
| 5 | Máy giặt | Cái | 2 | 2 |  | Nhật Bản | 2019 |
| 6 | Máy sấy quần áo | Cái | 2 | 2 |  | Nhật Bản | 2019 |
| 7 | Cân đồng hồ | Cái | 4 | 4 |  | Việt Nam | 2019 |
| 8 | Cân điện tử | Cái | 12 | 16 |  | Nhật Bản, Trung Quốc | 2019 |

Để đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, Công ty có trang bị phòng kiểm nghiệm, phòng IPC nhằm mục đích kiểm soát chất lượng từng công đoạn. Dưới đây là danh mục máy móc công ty đã và sẽ bổ sung lắp đặt.

Bảng 1.5. Danh mục máy móc phục vụ quá trình kiểm nghiệm, kiểm tra giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng hiện tại | Số lượng ổn định | Tình trạng | Xuất xứ | Năm sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo độ rã | Cái | 2 | 2 | Hoạt động bình thường | Trung Quốc | 2019 |
| 2 | Máy đo pH | Cái | 1 | 3 |  | Singapore | 2019 |
| 3 | Máy đo độ mài mòn | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 4 | Máy thử độ kín | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 5 | Tủ ấm vi sinh | Cái | 1 | 1 |  | Đức | 2019 |
| 6 | Tủ mát vi sinh | Cái | 1 | 1 |  | Italia | 2019 |
| 7 | Tủ mát bảo quản | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 8 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 | 1 |  | Singapore | 2019 |
| 9 | Tủ sấy | Cái | 2 | 2 |  | Đức | 2019 |
| 10 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 2 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 11 | Kính hiển vi |  | 1 | 1 |  | Italia | 2019 |
| 12 | Cân phân tích | Cái | 1 | 1 |  | Nhật Bản | 2019 |
| 13 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | 2 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 14 | Cân sấy ẩm nhanh | Cái | 2 | 2 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 15 | Tủ hoot | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 16 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | 1 | 1 |  | Singapore | 2019 |
| 17 | Tủ sấy tĩnh | Cái | 2 | 2 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 18 | Máy soi UV bản mỏng | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 19 | Tủ lạnh | Cái | 1 | 1 |  | Việt Nam | 2019 |
| 20 | Máy khuấy từ | Cái | 1 | 1 |  | Trung Quốc | 2019 |
| 21 | Nhiệt kế thủy tinh | Cái | 4 | 4 |  | Hàn Quốc | 2019 |
| 22 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 6 | 6 |  | Hàn Quốc | 2019 |
| 23 | Bộ lọc hút chân không | Cái | 2 | 2 |  | Hàn Quốc | 2019 |
| 24 | Máy hút chân không | Cái | 2 | 2 |  | Hàn Quốc | 2019 |
| 25 | Bếp hồng ngoại | Cái | 2 | 2 |  | Việt Nam | 2023 |
| 26 | Tủ vi khí hậu | Cái | 1 | 1 |  | Hàn Quốc | 2023 |
| 27 | Bộ thiết bị phòng thí nghiệm (pipet, buret, cốc thủy tinh, ống nghiệm…) | Bộ | 1 | 100 |  | Hàn Quốc | 2019 |

Ngoài các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất như trên, cơ sở còn lắp đặt các máy móc: máy nén khí, điều hoà,… thiết bị phục vụ cho văn phòng như máy tính, phần mềm, điện thoại, máy photo, máy fax, bàn ghế,…

Bảng 1.6. Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng giai đoạn hiện tại và ổn định

| STT | Tên nguyên liệu | Trạng thái | Đơn vị | Số lượng hiện tại | Số lượng cho năm sản xuất ổn định | Nguồn gốc xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục nguyên vật liệu chính phục vụ quá trình sản xuất thực phẩm chức năng của dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid Citric | Bột | Kg/năm | 0,8 | 8 | Trung Quốc |
| 2 | Acid Folic | Bột | Kg/năm | 0,007 | 0,07 | Trung Quốc |
| 3 | Acid Hyaluronic | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 4 | Acesulfame -K | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 5 | Vitamin E (bột) | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 6 | Aloe vera Extract | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 7 | Aspartame | Bột | Kg/năm | 396 | 594 | Trung Quốc |
| 8 | Arginine Hydrochcloride | Bột | Kg/năm | 22,5 | 225 | Trung Quốc |
| 9 | Aerosil | Bột | Kg/năm | 1,22 | 12,2 | Ấn Độ |
| 10 | Astaxanthin Powder 5%UV | Bột | Kg/năm | 0,75 | 7,5 | Trung Quốc |
| 11 | Avicel 101 (Microcrystalline cellulose) | Bột | Kg/năm | - | 200 | Ấn Độ |
| 12 | Cao men bia(Yeast extract) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc |
| 13 | Bột sâm ngọc linh | Bột | Kg/năm | - | 1 | Việt Nam |
| 14 | Bột quế chi | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 15 | Bột lòng trắng trứng (Egg white Powder Hight gel) | Bột | Kg/năm | - | 1,2 | Italy |
| 16 | Bột talc | Bột | Kg/năm | - | 55 | Ấn Độ |
| 17 | Calcium lactate | Bột | Kg/năm | - | 100 | Trung Quốc |
| 18 | Cam thảo | Bột | Kg/năm | - | 7,5 | Việt Nam |
| 19 | Canxi Nano Carbonate | Bột | Kg/năm | - | 100 | Trung Quốc |
| 20 | Calcium Gluconat | Bột | Kg/năm | - | 100 | Trung Quốc |
| 21 | Cao khô Bạch phục linh | Bột | Kg/năm | - | 15 | Trung Quốc |
| 22 | Chiết xuất Trạch tả | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 23 | Cao khô Mã đề | Bột | Kg/năm | - | 12 | Trung Quốc |
| 24 | Cao khô Gừng | Bột | Kg/năm | - | 14 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 25 | Cao khô Nần nghệ | Bột | Kg/năm | - | 20 | Việt Nam |
| 26 | Cao khô Lá sen | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 27 | Cao khô Sơn tra | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 28 | Cao khô Khoai nưa( Konjac extract) | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 29 | Cao khô Tỏi đen (Black garlic extract) | Bột | Kg/năm | - | 6,5 | Trung Quốc |
| 30 | Cao khô Bồ công anh | Bột | Kg/năm | 0,75 | 7,5 | Việt Nam |
| 31 | Cao khô Khương Hoàng | Bột | Kg/năm | 0,38 | 3,8 | Trung Quốc |
| 32 | Cao khô Sài đất | Bột | Kg/năm | 0,38 | 3,8 | Việt Nam |
| 33 | Cao khô Khúng khéng | Bột | Kg/năm | 0,38 | 3,8 | Trung Quốc |
| 34 | Cao khô Nấm lim xanh (ganoderma lucidum extract) | Bột | Kg/năm | - | 7,5 | Trung Quốc |
| 35 | Cao Bạch quả | Bột | Kg/năm | 18,75 | 187,5 | Trung Quốc |
| 36 | Cao Cà gai leo | Bột | Kg/năm | 5,4 | 54 | Việt Nam |
| 37 | Cao Diệp hạ châu | Bột | Kg/năm | 6 | 60 | Việt Nam |
| 38 | Cao khô Đinh lăng | Bột | Kg/năm | 3,68 | 36,8 | Việt Nam |
| 39 | Cao Bìm bìm | Bột | Kg/năm | - | 2 | Trung Quốc |
| 40 | Cao Phan tả diệp | Bột | Kg/năm | - | 35,8 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 41 | Cao khô Giảo cổ lam | Bột | Kg/năm | - | 10,5 | Việt Nam |
| 42 | Cao lá Thường xuân | Bột | Kg/năm | - | 13,2 | Trung Quốc |
| 43 | Cao Thục địa | Bột | Kg/năm | - | 15,5 | Việt Nam |
| 44 | Cao Bạch thược | Bột | Kg/năm | - | 6,5 | Việt Nam |
| 45 | Cao Mật nhân | Bột | Kg/năm | 0,75 | 7,5 | Việt Nam |
| 46 | Cao Nhân trần | Bột | Kg/năm | 1,5 | 15 | Trung Quốc |
| 47 | Cao Xuyên khung | Bột | Kg/năm | 2,03 | 20,3 | Trung Quốc |
| 48 | Cao Bá bệnh | Bột | Kg/năm | 2,4 | 24 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 49 | Cao Xạ đen | Bột | Kg/năm | - | 20 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 50 | Cao Bạch phục linh | Bột | Kg/năm | - | 25 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 51 | Cao khô Đương quy | Bột | Kg/năm | 2,25 | 22,5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 52 | Cao Maca | Bột | Kg/năm | 1,5 | 15 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 53 | Cao Bạch tật lê | Bột | Kg/năm | - | 30 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 54 | Cao Thục nhung dung | Bột | Kg/năm | - | 35 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 55 | Cao Ngọc cẩu | Bột | Kg/năm | - | 25 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 56 | Cao Đỗ trọng | Bột | Kg/năm | - | 30 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 57 | Cao Kỷ tử | Bột | Kg/năm | - | 26 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 58 | Cao Tục Đoạn | Bột | Kg/năm | - | 12 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 59 | Cao Ngưu tất nam | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 60 | Cao khô Cù boong nậu | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 61 | Cao khô Kiếu nhiêu lỵ | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 62 | Cao khô tổng hợp (dược liệu Sake, Thông đất, Hy thiêm, đỏ ngọn) | Bột | Kg/năm | 12 | 120 | Việt Nam |
| 63 | Cao khô tổng hợp (dược liệu sâm đại hành, đương quy, đẳng sâm) | Bột | Kg/năm | - | 25 | Việt Nam |
| 64 | Cao Sâm cau | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 65 | Cao khô Ich mẫu | Bột | Kg/năm | 2,25 | 22,5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 66 | Spica prulellae extract - Cao phục linh | Bột | Kg/năm | - | 20 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 67 | Chiết xuất Mầm đậu nành (Soy isoflavones) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc |
| 68 | Chondroitin Sulphate | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 69 | Citicoline Sodium | Bột | Kg/năm | 0,294 | 2,94 | Trung Quốc |
| 70 | Cao khô Kim tiền thảo | Bột | Kg/năm | - | 15 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 71 | Cordycep Sinensis Extract (Cao Đông trùng) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc |
| 72 | Coenzyme Q10 | Bột | Kg/năm | 0,05 | 0,5 | Trung Quốc |
| 73 | Collagen Type II | Bột | Kg/năm | 6 | 60 | Trung Quốc |
| 74 | Cao Thông đất | Bột | Kg/năm | - | 200 | Việt Nam |
| 75 | Cồn thực phẩm | Lỏng | Kg/năm | 22,88 | 228,8 | Việt Nam |
| 76 | Chiết xuất Kế sữa (Silymarin) | Bột | Kg/năm | 7,5 | 75 | Trung Quốc |
| 77 | Chiết xuất Rau đắng biển (Bacopa nonnieri extract) | Bột | Kg/năm | 3,6 | 36 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 78 | Chiết xuất Lạc tiên (Passiflora foetida extract) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 79 | Chiết xuất Vông nem (Erythrina variegata extract) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 80 | Chiết xuất thịt Hàu (Oyster meat extract) | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 81 | Chiết xuất Ba kích (Morinda officinalis extract) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc |
| 82 | Chiết xuất Hồ tiêu (Piperine) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Ấn Độ |
| 83 | Chiết xuất Việt quất | Bột | Kg/năm | 4,05 | 40,5 | Trung Quốc |
| 84 | Chiết xuất Dương xỉ (Polypodium Leucotomos Extract) | Bột | Kg/năm | 2,25 | 22,5 | Trung Quốc |
| 85 | Chiết xuất từ hạt Nho(Grape Seed Extract 95%) | Bột | Kg/năm | 0,75 | 7,5 | Trung Quốc |
| 86 | Chiết xuất Sâm tố nữ (Pueraria Mirifica Powder) | Bột | Kg/năm | 3,75 | 37,5 | Thái Lan |
| 87 | D-Biotin | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 88 | D-Glucosamine sulfate | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 89 | Đồng (II) Sulfat pentahydrat | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 90 | Đường tinh luyện | Bột | Kg/năm | - | 500 | Việt Nam |
| 91 | Enzyme- Digezyme | Bột | Kg/năm | - | 1 | Ấn Độ |
| 92 | Fish collagen | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 93 | Fructus xanthi extract (Chiết xuất Thương nhĩ tử) | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 94 | Frutalose - FOS | Bột | Kg/năm | - | 100 | Nhật Bản/Isarel |
| 95 | Ginkgo biloba extract | Bột | Kg/năm | - | 50 | Trung Quốc |
| 96 | L-Glutathinone Reduced | Bột | Kg/năm | 11,55 | 115,5 | Trung Quốc |
| 97 | Glucose (Dextrose Anhydrouse) | Bột | Kg/năm | - | 200 | Trung Quốc |
| 98 | Gôm Xanthan | Bột | Kg/năm | - | 50 | Trung Quốc |
| 99 | Hương Ngô | Lỏng | Kg/năm | 66,18 | 661,8 | Việt Nam |
| 100 | Hương Chanh | Bột | Kg/năm | - | 2 | Đức |
| 101 | Hương Cam | Lỏng | Kg/năm | - | 2 | Việt Nam |
| 102 | Hương Chuối | Lỏng | Kg/năm | - | 2 | Việt Nam |
| 103 | Cao Hạ Khô thảo (Spica Prunellae Extract) | Bột | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 104 | Hương Nhân sâm | Lỏng | Kg/năm | - | 10 | Hàn Quốc |
| 105 | Hydroxylpropyl methyl cellulose HPMC E15 | Bột | Kg/năm | - | 50 | Trung Quốc |
| 106 | Hương Sữa | Bột | Kg/năm | - | 20 | Trung Quốc |
| 107 | Immunepath- IP | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 108 | Inulin Frutalose | Bột | Kg/năm | - | 2,5 | Hà Lan/Thái Lan/Chile |
| 109 | Iron (III) Hydorxide Polymaltose | Bột | Kg/năm | - | 2,5 | Ấn Đô |
| 110 | Kali Iodine | Bột | Kg/năm | - | 2,5 | Trung Quốc |
| 111 | Kali sobate (Potassium sobate) | Bột | Kg/năm | - | 3 | Trung Quốc |
| 112 | Kollidon CLM | Bột | Kg/năm | - | 5 | Đức |
| 113 | Lactose | Bột | Kg/năm | 0,45 | 750 | Mỹ/Thổ Nhĩ Kỳ |
| 115 | L-Cystine | Bột | Kg/năm | 3,75 | 37,5 | Trung Quốc |
| 118 | L-ornithine L- Aspartate | Bột | Kg/năm | 8,55 | 85,5 | Trung Quốc |
| 119 | L- Phenylalanine | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 120 | L-Tryptophan | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 121 | L- Threonine | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 122 | Beta carotene 30%) | Lỏng | Kg/năm | 0,375 | 3,75 | Trung Quốc |
| 123 | L-Valine | Bột | Kg/năm | - | 1 | Trung Quốc |
| 124 | L-Lysine hydrochloride | Bột | Kg/năm | 6 | 60 | Trung Quốc |
| 125 | Mannitol | Bột | Kg/năm | - | 9,5 | Trung Quốc |
| 126 | Magie lactat | Bột | Kg/năm | - | 50,5 | Trung Quốc |
| 127 | Magie gluconate | Bột | Kg/năm | - | 26 | Trung Quốc |
| 128 | Magie oxide | Bột | Kg/năm | 6,04 | 60,4 | Trung Quốc |
| 129 | Maltodextrin | Bột | Kg/năm | - | 14,3 | Trung Quốc |
| 130 | Men Selenium (Selenium Yeast) | Bột | Kg/năm | - | 23 | Trung Quốc |
| 131 | DL-Methionine | Bột | Kg/năm | 0,6 | 6 | Trung Quốc |
| 132 | Methylsulfonylmethane (MSM) | Bột | Kg/năm | - | 20 | Trung Quốc |
| 133 | Magie stearat | Bột | Kg/năm | 0,23 | 2,3 | Ấn Độ/Trung Quốc |
| 134 | Natri croscamelose | Bột | Kg/năm | - | 5,5 | Trung Quốc |
| 135 | Nattokinase | Bột | Kg/năm | 3,087 | 30,87 | Ấn Độ |
| 136 | Nhung hươu bột | Bột | Kg/năm | 15,52 | 155,2 | Nga |
| 137 | Nipazil | Bột | Kg/năm | 1,899 | 18,99 | Trung Quốc |
| 138 | Nipazol | Bột | Kg/năm | 0,213 | 2,13 | Trung Quốc |
| 139 | Polyethylene glycol (6000) distearate | Bột | Kg/năm | - | 10 | Đài Loan |
| 140 | Propylen Glycol PG | Lỏng | Kg/năm | - | 100 | Trung Quốc |
| 141 | Premium Beeswax Blend (sáp ong) | Rắn | Kg/năm | 74,45 | 744,5 | Hà Lan/Trung Quốc |
| 142 | Butylated Hydroxytoluene (BHT) | Lỏng | Kg/năm | - | 1 | Singapore |
| 143 | Phẩm màu đỏ | Bột | Kg/năm | - | 2 | Việt Nam |
| 144 | Phẩm màu nâu - Brown HT | Bột | Kg/năm | 3,859 | 38,59 | Việt Nam |
| 145 | Phẩm màu vàng | Bột | Kg/năm | 0,77 | 7,7 | Việt Nam |
| 146 | Phẩm màu xanh dương Idacol | Bột | Kg/năm | 0,06 | 0,6 | Việt Nam |
| 147 | Phẩm màu trắng | Bột | Kg/năm | 3,952 | 39,52 | Việt Nam |
| 148 | Phẩm màu nâu Lake | Bột | Kg/năm | - | 1 | Việt Nam |
| 149 | Phẩm màu đen idacol | Bột | Kg/năm | 0,491 | 4,91 | Việt Nam |
| 150 | Povidone K30 | Bột | Kg/năm | 0,45 | 4,5 | Trung Quốc |
| 151 | Potassium Chloride | Bột | Kg/năm | - | 5 | Trung Quốc |
| 152 | Potassium iodide, KI | Bột | Kg/năm | - | 5 | Ấn Độ |
| 153 | Refined Glycerin | Lỏng | Kg/năm | 310,87 | 3108,7 | Malaysia |
| 154 | Rutin hoa hòe | Bột | Kg/năm | 2,45 | 24,5 | Việt Nam |
| 155 | Sorbitol | Lỏng | Kg/năm | 131,359 | 1313,59 | Indonesia/Thái Lan |
| 156 | Bột chiết xuất Hồng sâm (Red ginseng extract) | Bột | Kg/năm | 43,615 | 436,15 | Trung Quốc |
| 157 | Bột Nhấn sâm | Bột | Kg/năm | 2,666 | 26,66 | Trung Quốc |
| 158 | Bột Hồng sâm | Bột | Kg/năm | - | 25,3 | Trung Quốc |
| 159 | Sorbitol Powder | Bột | Kg/năm | 8440 | 10128 | Pháp |
| 160 | Sodium Benzoat | Bột | Kg/năm | 1,8 | 18 | Trung Quốc |
| 161 | Sodium Starch Glycolate | Bột | Kg/năm | - | 12,3 | Pháp/Trung Quốc |
| 162 | Sodium Chloride (Refined Salt) | Bột | Kg/năm | - | 2,6 | Thái Lan |
| 163 | Sodium Citrate | Bột | Kg/năm | - | 3,2 | Trung Quốc |
| 164 | Sữa ong chúa | Lỏng | Kg/năm | 8,39 | 83,9 | Việt Nam |
| 165 | Talc Luzenac | Bột | Kg/năm | 0,45 | 100 | Pháp |
| 166 | Tam thất củ | Dược liệu | Kg/năm | 200 | 2000 | Việt Nam |
| 167 | Taurin | Bột | Kg/năm | - | 25 | Trung Quốc |
| 168 | Tinh bột bắp | Bột | Kg/năm | 4,5 | 1000 | Ấn Độ |
| 169 | Titan Dioxide | Bột | Kg/năm | - | 10 | Việt Nam |
| 170 | Thymomodulin | Bột | Kg/năm | - | 2 | Đan Mạch/Trung Quốc |
| 171 | Natural Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetate) | Lỏng | Kg/năm | - | 15,6 | Trung Quốc |
| 172 | Vitamin B1 | Bột | Kg/năm | 0,189 | 1,89 | Trung Quốc |
| 173 | Vitamin B5 | Bột | Kg/năm | - | 1,5 | Trung Quốc |
| 174 | Vitamin B6 | Bột | Kg/năm | 0,237 | 2,37 | Trung Quốc |
| 175 | Vitamin A | Bột | Kg/năm | - | 2 | Trung Quốc |
| 176 | Vitamin B2 | Bột | Kg/năm | - | 2 | Trung Quốc |
| 177 | Vitamin C | Bột | Kg/năm | 2,848 | 28,48 | Trung Quốc |
| 178 | Vitamin D3 | Bột | Kg/năm | 0,173 | 1,73 | Trung Quốc |
| 179 | Vitamin E (Dl-alpha tocopheryl acetate) | Lỏng | Kg/năm | 4,87 | 48,7 | Trung Quốc |
| 180 | Vitamin H (Biotin) | Bột | Kg/năm | - | 0,5 | Trung Quốc |
| 181 | Vitamin K2 | Bột | Kg/năm | - | 0,5 | Trung Quốc |
| 182 | Vitamin PP | Bột | Kg/năm | 1,295 | 12,95 | Trung Quốc |
| 183 | Whey protein (đạm sữa) | Bột | Kg/năm | - | 4,5 | Mỹ |
| 184 | XOS | Bột | Kg/năm | 101,75 | 122,1 | Việt Nam |
| 185 | Beta D Glucan | Bột | Kg/năm | - | 20,5 | Trung Quốc |
| 186 | Zinc sulfate heptahydrate | Bột | Kg/năm | - | 0,5 | Trung Quốc |
| 187 | Zinc Gluconat | Bột | Kg/năm | - | 22 | Trung Quốc |
| 188 | Zinc oxyd | Bột | Kg/năm | - | 1,5 | Trung Quốc |
| 189 | Dầu nành tinh luyện | Lỏng | Kg/năm | 778,08 | 3890,4 | Việt Nam/Thái Lan |
| 200 | Premium Beeswax Blend (sáp ong) | Rắn | Kg/năm | 74,45 | 372,25 | Hà Lan/Trung Quốc |
| 201 | Lecithin | Lỏng | Kg/năm | 38,213 | 191,065 | Trung Quốc |
| 202 | Liquid Paraffin | Lỏng | Kg/năm | 16,48 | 82,4 | Ấn Độ |
| 203 | Dầu Cọ | Lỏng | Kg/năm | 202,6 | 1013 | Việt Nam |
| 204 | Gelatin | Bột | Kg/năm | 827,53 | 4137,65 | Nhật Bản/Pháp/Trung Quốc |
| 205 | Ethyl Vanillin | Bột | Kg/năm | 19,235 | 96,175 | Singapore |
| 206 | Evening Primrose Oil ( Tinh dầu hoa anh thảo) | Lỏng | Kg/năm | 6 | 30 | Trung Quốc |
| 207 | Flaxseed Oil (Tinh dầu hạt lanh) | Lỏng | Kg/năm | 6 | 30 | Trung Quốc |
| 208 | Grape seed Oil - Tinh dầu hạt Nho | Lỏng | Kg/năm | - | 10 | Trung Quốc |
| 209 | Refined Fish oil (Dầu cá) | Lỏng | Kg/năm | 80 | 400 | Trung Quốc |
| 210 | Refined fish oil 10/40 (Dầu cá 10/40) | Lỏng | Kg/năm | - | 300 | Trung Quốc |
| Tổng |  |  | Kg/năm | 12.047,327 | 36.619,930 |  |
| II | Nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất dược phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid citric | Bột | Kg/năm | 2,7 | 26,3 | Trung Quốc |
| 2 | Coco glucoside | Lỏng | Kg/năm | 18 | 32 | Trung Quốc |
| 3 | BNB-G19 (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin) | Lỏng | Kg/năm | 4,26 | 33,2 | Hàn Quốc |
| 4 | Cocamidopropyl betain | Lỏng | Kg/năm | 30 | 4000 | Hàn Quốc |
| 5 | Natri EDTA | Bột | Kg/năm | 0.6 | 39,3 | Trung Quốc |
| 6 | Decyl glucoside | Lỏng | Kg/năm | 12 | 40,6 | Mỹ |
| 7 | Cocamide DEA | Lỏng | Kg/năm | 12 | 400 | Malaysia |
| 8 | D-Panthenol | Lỏng | Kg/năm | 1,5 | 49,2 | Hà Lan |
| 9 | Polyquaterium 7 | Lỏng | Kg/năm | 40 | 50,9 | Trung Quốc |
| 10 | Glycerin | Lỏng | Kg/năm | 20 | 54,8 | Singapore |
| 11 | Amodimethicon | Lỏng | Kg/năm | 50 | 57,4 | Hàn Quốc |
| 12 | Sodium lauryl ether sulfate | Lỏng | Kg/năm | 48 | 9000 | Ấn Độ |
| 13 | Natri clorid | Rắn | Kg/năm | 6 | 2600 | Thái Lan |
| 14 | PEG 40 Hydrogenated castor oil | Lỏng | Kg/năm | 4,2 | 74,2 | Trung Quốc |
| 15 | Tinh dầu Hương nhu | Lỏng | Kg/năm | 0,6 | 76,8 | Việt Nam |
| 16 | Tinh dầu Mùi già | Lỏng | Kg/năm | 1,2 | 79,4 | Việt Nam |
| 17 | Tinh dầu Bưởi | Lỏng | Kg/năm | 1,2 | 82,3 | Việt Nam |
| 18 | Hydroxy Quinoline | Lỏng | Kg/năm | 25 | 100 | Trung Quốc |
| 19 | Disodium Phosphate | Lỏng | Kg/năm | 600 | 2400 | Trung Quốc |
| 20 | Pearl concentrate | Lỏng | Kg/năm | 400 | 1600 | Trung Quốc |
| 21 | Sodium erythorbate | Lỏng | Kg/năm | 100 | 400 | Trung Quốc |
| 22 | Sodium dithionite | Lỏng | Kg/năm | 200 | 800 | Trung Quốc |
| 23 | Carbomer | Lỏng | Kg/năm | 273 | 1092 | Trung Quốc |
| 24 | Sodium sulfite | Bột | Kg/năm | 100 | 400 | TQ |
| 25 | Ethanolamine | Lỏng | Kg/năm | 840 | 3360 | TQ |
| 26 | Cetearyl alcohol | Rắn | Kg/năm | 1000 | 4000 | TQ |
| 27 | Glyceryl stearate | Rắn | Kg/năm | 600 | 2400 | TQ |
| 28 | White oil | Lỏng | Kg/năm | 680 | 2720 | TQ |
| 29 | Isopropyl myristate | Lỏng | Kg/năm | 200 | 800 | TQ |
| 30 | Dimethyl cone | Lỏng | Kg/năm | 200 | 800 | TQ |
| 31 | polyethylene glycol (6000) distearate | Bột | Kg/năm | 20 | 80 | TQ |
| 32 | Primary alcohol ethoxylate | Rắn | Kg/năm | 75 | 300 | TQ |
| 33 | Steartrimonium chloride | Rắn | Kg/năm | 25 | 100 | TQ |
| 34 | Trimethylammonium cholride | Rắn | Kg/năm | 500 | 2000 | TQ |
| 35 | Guar hydroxypropyltrimonium clorua | Bột | Kg/năm | 50 | 200 | TQ |
| 36 | Emlsified silicon oil | Lỏng | Kg/năm | 500 | 2000 | TQ |
| 37 | Casson preservatives | Lỏng | Kg/năm | 5 | 20 | TQ |
| 38 | Cocotrimoium chloride | Lỏng | Kg/năm | 100 | 400 | TQ |
| 39 | P-PHENYLENE DIAMINE | Bột | Kg/năm | 150 | 600 | TQ |
| 40 | M-AMINOPHENOL | Bột | Kg/năm | 26,25 | 105 | TQ |
| 41 | R ESORCINOL | Bột | Kg/năm | 43,75 | 175 | TQ |
| 42 | 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOLDIHYDROCHLORIDE | Bột | Kg/năm | 12,5 | 50 | TQ |
| 43 | Tinh dầu Sả chanh | Lỏng | Kg/năm | - | 110 | Việt Nam |
| 44 | Tinh dầu Trà xanh | Lỏng | Kg/năm | 1,2 | 118,2 | Việt Nam |
| 45 | Hydroxy Ethercellulose | Bột | Kg/năm | 2,5 | 118,6 | Hàn Quốc |
| 46 | Natri benzoate | Bột | Kg/năm | 1 | 129,4 | Trung Quốc |
| 47 | Hương Hoa hồng | Lỏng | Kg/năm | 1,5 | 134,6 | Việt Nam |
| 48 | Hương gỗ | Bột | Kg/năm | 4 | 135,5 | Việt Nam |
| 49 | NaOH | Bột | Kg/năm | 2 | 135,5 | Việt Nam |
| 50 | Lá Trà xanh | Dược liệu | Kg/năm | 2 | 155,4 | Việt Nam |
| 51 | Quả Bồ kết | Dược liệu | Kg/năm | 20 | 155,4 | Việt Nam |
| 52 | Lá Đương qui | Dược liệu | Kg/năm | 5 | 157,5 | Việt Nam |
| 53 | Củ Hà thủ ô | Dược liệu | Kg/năm | 5 | 160,1 | Việt Nam |
| 54 | Cỏ Mần trầu | Dược liệu | Kg/năm | 5 | 176,9 | Việt Nam |
| 55 | Lá Ngải dại | Dược liệu | Kg/năm | 5 | 186,4 | Việt Nam |
| 56 | Quả Bồ hòn | Dược liệu | Kg/năm | 20 | 192,4 | Việt Nam |
| 57 | Cao Linh chi | Bột | Kg/năm | 2.4 | 197,6 | Trung Quốc |
| 58 | PEG-150 Distearate | Bột | Kg/năm | 1,2 | 1,8 | Trung Quốc |
| Tổng |  |  |  | 7.055,56 | 45.863,7 |  |
| II | Danh mục nguyên vật liệu phụ phục vụ quá trình hoạt động |  |  |  |  |  |
| 1 | Mực in date | Lỏng | Kg/năm | 6 | 18 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 2 | NaOH | Lỏng | Kg/năm | 800 | 800 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 3 | H2SO4 | Lỏng | Kg/năm | 800 | 800 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 4 | PAC | Lỏng | Kg/năm | 800 | 800 | Trung Quốc/Việt Nam |
| 5 | Chlorin | Lỏng | Kg/năm | 50 | 50 | Trung Quốc/Việt Nam |

Mực in date Công ty sử dụng là loại mực in hữu cơ với thành phần chính của mực là nhựa tổng hợp chiếm khoảng 80 – 90%, Butanol chiếm 10 – 15% và Methanol chiếm 1 – 5%. Tuy nhiên lượng mực in sử dụng ít, tiết diện in nhỏ, là loại mực thân thiện với môi trường đảm bảo sử dụng cho ngành dược phẩm, lượng phát thải không đáng kể.

Ngoài các loại nguyên vật liệu, hóa chất chính phục vụ quá trình sản xuất thì chủ dự án còn sử dụng thêm một số nguyên vật liệu, hóa chất cho quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm. Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm được thể hiện chi tiết như sau:

* Sơ đồ cân bằng vật chất, sản phẩm của dự án

Nguyên liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ở trạng thái rắn, lỏng và tính vào khối lượng tịnh của sản phẩm: 82.483,63 kg/năm

Nước RO đi vào sản phẩm và tính vào khối lượng sản phẩm:

+ Nước RO cấp cho công đoạn pha chế trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng: 8,64 m3/năm hay 8.640 kg/năm

+ Nước RO cấp cho quá trình pha chế trong quy trình sản xuất mỹ phẩm: 68,796 m3/năm hay 68.796 kg/năm

Nước RO đi vào sản phẩm và bay hơi trong quá trình sản xuất, không tính vào khối lượng sản phẩm:

+ Nước RO cấp cho quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột, quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm: 4,805 m3/năm hay 4805 kg/năm

Sản phẩm (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) tính theo khối lượng tịnh và không tính vỏ bao bì chứa, dựng sản phẩm và nhãn mác đóng gói kèm theo: 157,059 tấn/năm hay 157.059 kg/năm

Chất thải:

+ Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (sản phẩm lỗi, quá hạn sử dụng): 2860,63 kg/năm

# Hình 1.8. Hình ảnh sơ đồ cân bằng vật chất, sản phẩm của dự án

Bảng 1.7. Bảng nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất cho hoạt động của phòng thử nghiệm giai đoạn hiện tại và ổn định

| STT | Tên | Đơn vị | Nồng độ (%) | Lượng sử dụng hiện tại/năm | Lượng sử dụng ổn định/năm | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | Kg/năm | 99 | _ | 2 | Nhập khẩu |
| 2 | Acid Hydrocloric | Kg/năm | 99 | _ | 2 | Nhập khẩu |
| 3 | Kali pemanganat | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 4 | Chì nitrat | Kg/năm | 99 | _ | 0.01 | Nhập khẩu |
| 5 | Glycerol | Kg/năm | 99 | _ | 2 | Nhập khẩu |
| 6 | Natri hydroxyd | Kg/năm | 99 | _ | 0.4 | Nhập khẩu |
| 7 | Ammonium acetat | Kg/năm | 99 | _ | 0.2 | Nhập khẩu |
| 8 | Kali clorid | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 9 | Natri clorid | Kg/năm | 99 | 0.5 | 0.5 | Nhập khẩu |
| 10 | Thioacetamide | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 11 | Kẽm | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 12 | Dinatri hydro phosphate | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 13 | Amoni clorid | Kg/năm | 99 | _ | 0.2 | Nhập khẩu |
| 14 | Calcon carboxylic | Kg/năm | 99 | _ | 0.01 | Nhập khẩu |
| 15 | Kali nitrat | Kg/năm | 99 | _ | 0.2 | Nhập khẩu |
| 16 | Bari hydroxyd | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 17 | Kali hydroxyd | Kg/năm | 99 | _ | 0.3 | Nhập khẩu |
| 18 | Diphenylamin | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 19 | Natri EDTA | Kg/năm | 99 | _ | 0.05 | Nhập khẩu |
| 20 | Kalidihydro phosphat | Kg/năm | 99 | _ | 0.4 | Nhập khẩu |
| 21 | Ethyl acetat | Kg/năm | 99 | _ | 1 | Nhập khẩu |
| 22 | Amoniac | Kg/năm | 99 | _ | 0.1 | Nhập khẩu |
| 23 | Ethanol | Kg/năm | 99 | _ | 10 | Nhập khẩu |
| 24 | Acid Boric | Kg/năm | 99 | _ | 0.2 | Nhập khẩu |
| 25 | Sliver nitrat | Kg/năm | 99 | _ | 0.2 | Nhập khẩu |
| 26 | Methyl orange | Kg/năm | 99 | _ | 0.05 | Nhập khẩu |
| 27 | Methyl red | Kg/năm | 99 | _ | 0.05 | Nhập khẩu |
| 28 | Phenol red | Kg/năm | 99 | _ | 0.05 | Nhập khẩu |
| 29 | Sodium nitrat | Kg/năm | 99 | _ | 0.01 | Nhập khẩu |
| 30 | Polysorbate 80 | Kg/năm | 99 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 31 | Phenolphtalein | Kg/năm | 99 | _ | 0.01 | Nhập khẩu |
| 32 | Plate count agar | Kg/năm | 100 | 1 | 1.5 | Nhập khẩu |
| 33 | Dichloran Glycerol agar | Kg/năm | 100 | 1 | 1.5 | Nhập khẩu |
| 34 | Violet Red Bile agar | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 35 | Trytone Soy Agar | Kg/năm | 100 | 1 | 1 | Nhập khẩu |
| 36 | Trytone Soy Broth | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 37 | Peptone Water | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 38 | Trytone Bile X- Glucuronide agar | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 39 | Xylose Lysine Deoxycholate agar | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
| 40 | Rappaport Vassiliadis Salmonella broth | Kg/năm | 100 | _ | 0.5 | Nhập khẩu |
|  | Tổng | Kg/năm |  | 3.8 | 28.14 |  |

### 1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện sử dụng trong quá trình hoạt động

a. Nguồn cung cấp điện:

Điện cấp cho quá trình hoạt động của dự án được cấp bởi Điện lực Văn Lâm – Chi nhánh Hưng Yên.

b. Nhu cầu sử dụng điện:

Căn cứ theo hoá đơn điện của cơ sở tháng 6,7,8,9,10,11 năm 2024 của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam , nhu cầu sử dụng điện của cơ sở khoảng 250.000KWh/năm. Trong giai đoạn hoạt động ổn định, ước tính lượng điện Công ty tiêu thụ khoảng 300.000KWh/năm.

### 1.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước sử dụng trong quá trình hoạt động

a. Nguồn cung cấp nước:

Cơ sở mua nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh.

b. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải trong quá trình hoạt động:

- Căn cứ theo thực tế hoạt động của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam, nhu cầu sử dụng và xả nước thải như sau:

Giai đoạn hiện tại:

- Nhu cầu sử dụng và xả nước cho sinh hoạt:

Công ty có khoảng 30 cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của cơ sở khoảng 3m3/ngày đêm.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước sử dụng. Vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hiện tại khoảng 3m3/ngày đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất (căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở):

- Nước sử dụng cho hệ thống lọc nước RO

Trong quá trình sản xuất của dự án cần sử dụng nước sau lọc RO vào quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói; pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng; pha chế mỹ phẩm; vệ sinh bồn pha chế trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nước; vệ sinh chai lọ đựng thuốc và vệ sinh thiết bị, dụng cụ phòng kiểm nghiệm.

Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống lọc RO thì 1 m3 nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh cấp vào hệ thống lọc nước RO thì hệ thống sẽ lọc được 0,7 m3 tinh khiết với độ dẫn điện thấp và thải bỏ 0,3 m3 nước thải.

+ Thuyết minh hệ thống lọc nước RO.

Nước cấp hệ thống lọc RO: nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Sinh;

Quy trình hệ thống lọc RO:

Nước sạch   Lọc sơ cấp  Lọc than hoạt tính  Làm mềm nước  Màng lọc an toàn 0,5 micromet  Lọc thẩm thấu ngược cấp 1 (RO1)  Lọc an toàn 0,2 micromet  Lọc thẩm thấu ngược cấp 2 (RO2)  Xử lý ion Mixbeb   Nước RO (sản phẩm đã loại bỏ hết các cặn bẩn, ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn có trong nước sạch).

Hiện tại, lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 1,0687m3/ngày, được 0,7481m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 0,3206m3/ngày thải bỏ.

+ Đối với quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) thì lượng nước RO cơ sở sử dụng để trộn ướt tạo độ nhuyễn cho hỗn hợp nguyên liệu với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 1 : 5. Do đó với khối lượng sản phẩm dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) sản xuất hiện tại khoảng 5,68 tấn/năm tương đương với 0,0182 tấn/ngày thì lượng nước RO cần dùng để cấp cho quá trình trộn ướt khoảng 0,00363 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm và thất thoát trong quá trình sấy.

+ Đối với quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng lỏng sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 4,75 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 2,85 m3/năm tương đương khoảng 0,0091 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm thì nước và nguyên liệu được trộn với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 16:84. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng nang mềm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 2,85 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để trộn khoảng 0,455 m3/năm tương đương khoảng 0,0015 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình sản xuất mỹ phẩm thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng mỹ phẩm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 17,4639 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 8,64 m3/năm tương đương khoảng 0,0339 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất thì do các loại dược phẩm sản xuất ra có thành phần các chất khác nhau nên để đảm bảo tỷ lệ các thành phần nguyên liệu trong từng loại dược phẩm thì cơ sở sẽ sử dụng nước sau lọc RO để vệ sinh các máy trộn, thùng trộn sau mỗi lần trộn các loại sản phẩm khác nhau và trước, sau mỗi ca sản xuất với lượng nước lọc sau RO sử dụng để vệ sinh máy tối đa vào khoảng 0,5 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh hiện tại khoảng 0,4m3/ngày đêm.

+ Đối với quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, cơ sở sử dụng nước sau lọc RO để sục rửa lại chại lọ đựng sản phẩm nhập về đóng gói sản phẩm với lượng nước sử dụng cho quá trình này khoảng 0,1 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm phát sinh hiện tại khoảng 0,08m3/ngày đêm.

+ Đối với quá trình kiểm nghiệm thì nước sau lọc RO được sử dụng chủ yếu để vệ sinh thiết bị phòng kiểm nghiệm khi tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm với lượng nước sử dụng vào khoảng 0,1 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình kiểm nghiệm phát sinh hiện tại khoảng 0,08m3/ngày đêm.

- Nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng khoảng 1 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh nhà xưởng phát sinh hiện tại khoảng 0,8m3/ngày đêm.

- Nước sử dụng cho quá trình tưới cây, rửa đường với lượng sử dụng hiện tại khoảng 2,5 m3/ngày. Lượng nước này thất thoát.

- Nước sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra.

Giai đoạn ổn định:

- Nhu cầu sử dụng và xả nước cho sinh hoạt:

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sử dụng khoảng 100 cán bộ công nhân viên (đã bao gồm đơn vị thuê kho). Căn cứ theo nhu cầu sử dụng nước thải thực tế, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của cơ sở khoảng 10m3/ngày đêm.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 10m3/ngày đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất (căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở):

- Nước cấp sử dụng cho hệ thống lọc nước RO.

Giai đoạn ổn định lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 4,376m3/ngày, tương ứng với 3,063m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 1,313m3/ngày thải bỏ.

+ Đối với quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) thì lượng nước RO cơ sở sử dụng để trộn ướt tạo độ nhuyễn cho hỗn hợp nguyên liệu với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 1 : 5. Do đó với khối lượng sản phẩm dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim và dạng cốm bột (túi, gói, lọ) sản xuất ổn định khoảng 17,2 tấn/năm tương đương với 0,0551 tấn/ngày thì lượng nước RO cần dùng để cấp cho quá trình trộn ướt khoảng 0,011 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm và thất thoát trong quá trình sấy.

+ Đối với quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng lỏng sản xuất ổn định khoảng 14,4 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 8,64 m3/năm tương đương khoảng 0,0277 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm thì nước và nguyên liệu được trộn với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 16:84. Do đó với khối lượng thực phẩm chức năng dạng nang mềm sản xuất ổn định khoảng 8,64 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để trộn khoảng 1,38 m3/năm tương đương khoảng 0,0044 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình sản xuất mỹ phẩm thì nước và nguyên liệu được chuyển vào bồn pha chế với tỷ lệ Nước: Nguyên liệu là 6:4. Do đó với khối lượng mỹ phẩm sản xuất của cơ sở hiện tại khoảng 114,659 tấn/năm thì lượng nước cần sử dụng để pha chế khoảng 68,796 m3/năm tương đương khoảng 0,22 m3/ngày. Lượng nước này vào sản phẩm, không thải bỏ.

+ Đối với quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất thì do các loại dược phẩm sản xuất ra có thành phần các chất khác nhau nên để đảm bảo tỷ lệ các thành phần nguyên liệu trong từng loại dược phẩm thì cơ sở sẽ sử dụng nước RO để vệ sinh các máy trộn thùng trộn sau mỗi lần trộn các loại sản phẩm khác nhau và trước, sau mỗi ca sản xuất. Do đó giai đoạn ổn định thì lượng nước RO sử dụng để vệ sinh máy tối đa vào khoảng 2 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 1,6m3/ngày đêm.

+ Đối với quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, cơ sở sử dụng nước RO để sục rửa lại chại lọ đựng sản phẩm nhập về đóng gói sản phẩm với lượng nước sử dụng cho quá trình này giai đoạn ổn định khoảng 0,3 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 0,24 m3/ngày đêm.

+ Đối với quá trình kiểm nghiệm thì nước lọc sau RO được sử dụng chủ yếu để vệ sinh thiết bị phòng kiểm nghiệm khi tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm với lượng nước sử dụng giai đoạn ổn định khoảng 0,5 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình kiểm nghiệm phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 0,4m3/ngày đêm.

- Nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng khoảng 1,5 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sản xuất được tính bằng 80% lượng nước sử dụng, do vậy lượng nước thải quá trình vệ sinh nhà xưởng phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 1,2m3/ngày đêm.

- Nước sử dụng cho quá trình tưới cây, rửa đường với lượng sử dụng khoảng 2,5 m3/ngày. Lượng nước này thất thoát.

- Nước sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra. Lượng nước này thất thoát.

Tổng hợp cân bằng sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định như sau:

Hiện tại, lượng nước cấp cho hệ thống lọc RO khoảng 1,0687m3/ngày, được 0,7481m3/ngày sử dụng cho quá trình sản xuất; 0,3206m3/ngày thải bỏ.

Bảng 1.8. Tổng hợp cân bằng nước giai đoạn hiện tại và hoạt động ổn định

| STT | Mục đích sử dụng | Lưu lượng sử dụng hiện tại (m3/ngày đêm) | Lưu lượng xả thải hiện tại (m3/ngày đêm) | Lưu lượng sử dụng ổn định (m3/ngày đêm) | Lưu lượng xả thải ổn định (m3/ngày đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sinh hoạt | 3 | 3 | 10 | 10 |
| II | Sản xuất | 2,0687 | 1,6806 | 5,876 | 4,753 |
| 1 | Lọc nước RO | 1,0687 | 0,8806 | 4,376 | 3,553 |
| 1.1 | Trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang, viên bao phim, dạng gói | 0,00363 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 | 0,011 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 |
| 1.2 | Pha chế thực phẩm chứ năng dạng lỏng | 0,0091 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 | 0,0277 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 |
| 1.3 | Pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm | 0,0015 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 | 0,0044 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 |
| 1.4 | Pha chế mỹ phẩm | 0,0339 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 | 0,22 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0 |
| 1.5 | Vệ sinh máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất | 0,5 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0,4 | 2 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 1,6 |
| 1.6 | Vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm | 0,1 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0,08 | 0,3 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0,24 |
| 1.7 | Quá trình kiểm nghiệm | 0,1 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0,08 | 0,5 (Nước sau hệ thống lọc RO) | 0,4 |
| 1.8 | Sản xuất nước RO | 0,3206 | 0,3206 | 1,313 | 1,313 |
| 2 | Vệ sinh nhà xưởng | 1 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| III | Mục đích khác (tưới cây, rửa đường,…) | 2,5 | Thất thoát | 2,5 | Thất thoát |
|  | Tổng | 7,5687 | 4,6806 | 18,376 | 14,753 |

Cấp cho sinh hoạt của công nhân dự án: 10 m3/ngày

Tổng lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án xả thải ra ngoài môi trường: 14,753 m3/ngày

Lượng nước thải bỏ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 10 m3/ngày

Nước sạch đầu vào: 18,376 m3/ngày (không bao gồm nước PCCC)

Nước sạch sử dụng cho hệ thống lọc nước RO cấp nước RO cho quá trình sản xuất: 4,376 m3/ngày

Nước thải từ hệ thống lọc nước RO dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,313 m3/ngày

Nước thải từ  quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,6 m3/ngày; 0,4 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị

Nước thải từ  quá trình vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung : 0,24 m3/ngày; 0,06 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị

Nước thải từ  quá trình vệ sinh thiết bị phòng thí nghiệm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 0,4 m3/ngày; 0,1 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên thiết bị

Nước RO đi vào sản phẩm và tính vào khối lượng sản phẩm (sử dụng cho quá trình pha chế thực phẩm chức năng dạng lỏng; quy trình sản xuất mỹ phẩm): 0,2477 m3/ngày

Nước RO đi vào sản phẩm và bay hơi trong quá trình sản xuất, không tính vào khối lượng sản phẩm (sử dụng cho quá trình trộn ướt trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, dạng cốm bột và quá trình pha chế dịch vỏ, dịch thuốc trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng nang mềm): 0,0154 m3/ngày

Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường: 2,5 m3/ngày

Cấp cho vệ sinh nhà xưởng: 1,5 m3/ngày

Lượng nước thải bỏ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1,2 m3/ngày; 0,3 m3/ngày thất thoát do bay hơi, bám dính trên bề mặt nhà xưởng

## Hình 1.9. Hình ảnh sơ đồ cân bằng nước của dự án

## 1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

## 1.5.1. Tiến độ thực hiện

- Nhà máy đi vào hoạt động: Từ năm 2008.

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải: Từ tháng 03/2025 đến tháng 6/2025.

## 1.5.2. Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đầu tư: 25.342 triệu đồng.

## 1.5.3. Tổ chức quản lý vận hành

- Tổ chức nhân sự:

Tổ chức nhân sự của cơ sở bao gồm: Ban giám đốc và bộ phận sản xuất, bộ phận hành chính nhân sự, bộ phận kinh doanh,...

- Nhu cầu lao động: Hiện tại cơ sở đang hoạt động số lượng cán bộ, công nhân viên khoảng 30 người; khi đi vào hoạt động ổn định Công ty dự kiến sử dụng 100 người (đã bao gồm đơn vị thuê kho, bãi ngoài trời).

- Thời gian làm việc: 01 ca/ngày, số ngày dự kiến làm việc là 312 ngày/năm.

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được là “Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ”; “Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm phát thải các bon để hướng tới mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” đến năm 2050”.

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ “Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững”.

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Azmepro” của Công ty TNHH dược phẩm Amepro Việt Nam được thực hiện tại khu đất có diện tích 13.492 m2 thuộc địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình hoạt động, dự án không khai thác nước ngầm, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào quá trình sản xuất, bụi, khí thải, nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom và xử lý đảm bảo quy định hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường, chất thải rắn phát sinh được chủ dự án thu gom và thuê đơn vị vận chuyển đi xử lý theo quy định. Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định và nhiệm vụ của Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ.

## 2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Đối với nước thải:

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro của Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh được chủ dự án thu gom và xử lý đảm bảo quy đinh của QCĐP 02:2019/HY trước khi thải vào môi trường.

Đối với khí thải:

Công ty lắp đặt hệ thống điều hòa, lọc không khí tại nhà xưởng sản xuất, khu vực thử nghiệm theo tiêu chuẩn GMP nên hầu như không ảnh hưởng đến sức chịu tải môi trường khu vực thực hiện dự án.

Đối với chất thải rắn, CTNH:

Giai đoạn ổn định, lượng chất thải sinh hoạt cơ sở phát sinh tối đa khoảng 25kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm; lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tối đa khoảng 5710kg/năm; lượng chất thải nguy hại phát sinh tối đa khoảng 10.280,63kg/năm.

Công ty đã thực hiện phân loại tại nguồn, thu gom, tạm lưu giữ và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định.

# Chương III

# KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

### 3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Hệ thống đường ống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống đường ống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt.

- Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống nhựa PVC D140 xuống hệ thống đường ống thu gom thoát nước mưa bằng nhựa PVC D200mm, hệ thống rãnh thu gom thoát nước mưa bằng BTCT kích thước 500x500mm chịu lực nằm bao xung quanh Nhà máy.

- Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống đường ống thoát nước mưa PVC D200mm dài khoảng 140m và hệ thống rãnh thoát nước mưa bằng BTCT kích thước 500x500mm dài khoảng 300m, sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát chung của khu vực qua 03 điểm đấu nối với tọa độ các điểm đấu nối, thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước của khu vực theo theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30:

Điểm đấu nối nước mưa số 1 (X: 2321085, Y: 554501)

Điểm đấu nối nước mưa số 2 (X: 2321063, Y: 554492)

Điểm đấu nối nước mưa số 3 (X: 2321050, Y: 554448)

- Các tuyến thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực phạm vi quy hoạch. Độ dốc rãnh lấy theo độ dốc địa hình tại khu vực có địa hình tương đối phẳng, độ dốc rãnh được lấy 0,3-0,5% chạy dọc theo hướng thoát nước chính nhằm đảm bảo tính tự chảy tốt, thoát nhanh và không gây ngập úng vào những ngày có cường độ mưa lớn.

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi trường, nhà máy đã tiến hành bê tông hóa toàn bộ sân, đường nội bộ, thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng, kho bãi và thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất, nguy hại. Đồng thời, nhà máy định kỳ thực hiện vét hố ga để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn.

Hình 3.1. Sơ đồ rãnh thoát nước có hố ga

### 3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng 2 tầng

Nước thải sinh hoạt từ nhà văn phòng 2 tầng

Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng)

Đường ống PVC D110

Đường ống PVC D110

Nước thải của hệ thống lọc nước RO

Bể tự hoại thể tích 11,2m3

Bể tự hoại thể tích 2,4m3

Đường ống HPDE D110mm dài 60m

Đường ống HPDE D110mm dài 60m

Đường ống HPDE D110mm dài 175m

Đường ống HPDE D110mm dài 220m

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày

Đường ống HPDE D110mm dài 70m

01 điểm xả nước thải vào môi trường tại hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án

Trong giai đoạn hoạt động ổn định, cơ sở không thay đổi phương án thu gom nước thải so với hiện trạng. Biện pháp thu gom nước thải Công ty đang áp dụng:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà văn phòng 02 tầng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn thể tích 11,2m3, sau đó thu gom bằng đường ống HPDE D110mm dài 220m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn thể tích 2,4m3, sau đó thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 175m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng) được thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 60m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

+ Nguồn số 04: Nước thải từ hệ thống lọc nước RO được thu gom bằng đường ống HDPE D110mm dài 60m về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thải thải theo hệ thống đường ống thoát nước thải HDPE D110mm vào môi trường qua 01 điểm xả thải tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thự hiện dự án với chiều dài đường ống thoát nước thải khoảng 70m. Tọa độ điểm xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30: X: 2321048, Y: 554442.

### 3.1.3. Xử lý nước thải

Hình 3.3. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm đã xây dựng của dự án

Hiện tại, lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh của Công ty ước tính khoảng 5,941 m3/ngày đêm, lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh giai đoạn ổn định khoảng 14,376 m3/ngày đêm.

Toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đều được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm:

Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ (của dự án và dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi)

Bể thu gom nước thải

Bể kỵ khí

Nước váng bùn

Bể điều hòa

Tank phản ứng 1, 2, 3

Axit, NaOH, PAC

Máy thổi khí

Tank vi sinh thiếu khí

Tank vi sinh hiếu khí

Cột lọc cặn

Thuê đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý đối với chất thải nguy hại

Tank khử trùng

Tank lắng

Sân phơi bùn

Chlorine

Nước thải xử lý đảm bảo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thải vào môi trường

Hình 3.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm

Thuyết minh quy trình:

Bể thu gom: Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh, lưu chứa tạm thời và vận chuyển toàn bộ nước thải đến các hạng mục xử lý phía sau.

Bể kỵ khí : Tại đây có thể xem như quá trình lắng tĩnh. Dưới tác dụng trọng lượng, các hạt cặn sẽ rơi xuống dưới đáy bể và nước sau khi ra khỏi bể sẽ trong. Cặn rơi xuống bể ở đây có các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của vi sinh vật yếm khí.

Bể điều hòa: Nước thải từ hố thu được bơm sang bể điều hòa. Mục đích để điều hòa lưu lượng nước thải và mức độ ô nhiễm trong nước thải từ quá trình sản xuất và nước thải sinh hoạt.

Tank phản ứng số 1: Ổn định pH trong nước đầu nguồn, giúp pH trong nước luôn ổn định ở mức từ 6,5 – 8,5.

Tank phản ứng số 2+3: Nước sau khi đi qua bể phản ứng số 1 sẽ được đưa về bể phản ứng số 2 thông qua đường ống DN90 uPVC. Nước thải sau khi qua bể phản ứng số 1 lượng hóa chất NaOH đã ngậm đủ và hòa tan trong nước, quá trình ở bể phản ứng số 2 được bố trí thêm để tăng thêm khả năng xử lý của hệ thống.

Tank vi sinh thiếu khí :

Ở điều kiện thiếu khí xảy ra quá trình khử nitrate hóa được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng nitrate (thay cho oxy hòa tan trong nước) làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử nitrate hóa bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung gian:

NO3-⟶NO2-⟶N2O⟶N2

Quá trình khử nitrate được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa nitrate thành khí nitrogen trong khi một số khác chỉ có thể chuyển nitrate thành nitrite.

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử nitrate hóa, ví dụ như acid acetic với vai trò nguồn carbon:

0,2NO2-+H++0,125CH3COO-⟶0,1N2+0,225H2O+0,125CO2+0,125HCO3-

Tank vi sinh hiếu khí :

Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ (chất ô nhiễm trong nước thải), đồng thời vi sinh vật hiếu khí sử dụng các chất dinh dưỡng là Nitơ & Photpho để tổng hợp tế bào mới, giải phóng CO2, H2O và năng lượng. Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

Phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào:

CxHyOzN + (x+y4 + z3+ 34) O2           xCO2 + y-32H2O + NH3

Phản ứng tổng hợp để xây dựng tế bào:

CxHyOzN + NH3 + O2           C5H7NO2 + CO2

(CxHyOzN là các chất ô nhiễm hữu cơ, C5H7NO2 là công thức đại diện vi sinh vật)

Đồng thời với việc oxi hóa các chất hữu cơ, tại bể hiếu khí aerobic cũng diễn ra quá trình chuyển hóa amoni NH4+ thành nitrat NO3-. Quá trình oxi hóa amoni được thực hiện kế tiếp nhau bởi hai loại vi sinh vật.

Chủng vi sinh vật Nitrosomonas:

NH4+  + 1,5 O2         NO2-  + 2H+ + H2O

Chủng vi sinh vật Nitrobactor:

NO2-   + 0,5 O2          NO3-

Nước thải sau khi qua bể vi sinh hiếu khí tự chảy tràn qua ngăn lắng.

Tank lắng trung : Loại bỏ các vi sinh thừa từ bể vi sinh hiếu khí. Nước thải từ trong tank lắng được lắng cặn tự nhiên. Tank lắng được kết cấu hình tròn, đường nước sẽ được gom và ống lắng trung tâm.

Tank khử trùng : Loại bỏ các thành phần vi khuẩn sau khi lắng trong đảm bảo không có thành phần vi sinh có hại phát tán ra môi trường. Nước thải sau bể khử trùng được chảy tự nhiên vào bể trung gian. Tại tank lắng trung gian được lắp 1 bơm nước thải tự động bơm qua bể lọc áp lực.

Cột lọc cặn: Loại bỏ các thành phần lơ lửng trong nước thải đảm bảo nước sau khi lọc đạt theo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) trước khi thải vào môi trường.

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung được thể hiện trong bảng số liệu sau:

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung

| # STT | # TÊN THIẾT BỊ | # THÔNG SỐ | # GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Hố thu gom | # Thế tích: 1m³ |  |
| # 2 | # Bể kỵ khí | # Thế tích: 12m³ |  |
| # 3 | # Hồ điều hòa | # Thể tích : 30m³ |  |
| # 4 | # Tank phản ứng 1.2.3 | # Thế tích : 1m³ # SL: 03 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 5 | # Tank vi sinh thiếu khí | # Thế tích : 4 m³ # SL: 01 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 6 | # Tank vi sinh hiếu khí | # Thế tích : 4 m³ # SL: 01 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 7 | # Tank trung gian | # Thế tích : 4 m³ # SL: 01 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 8 | # Tank lắng | # Thế tích : 4 m³ # SL: 01 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 9 | # Tank khử trùng | # Thế tích : 2 m³ # SL: 01 tank # Vật liệu: Composite |  |
| # 10 | # Tank pha hóa chất | # Thể tích: 300Lit # SL: 04 cái # Vật liệu: Composite |  |
| # 11 | # Cột lọc cặn | # SL: 02 cột # Vật liệu chế tạo: Composite |  |
| # 12 | # Máy thổi khí | # Công suất: 2.2Kw # Lưu lượng: 2m³/phút # SL: 2 máy |  |
| # 13 | # Bơm định lượng | # Model: BL15 # Lưu lượng: 15.2L/h |  |
| # 14 | # Máy khuấy | # Model: PF22904-30s3 # Cs: 0.4Kw/220v/1400rpm # SL:02 bộ |  |
| # 15 | # Bơm bùn | # SL: 01 bộ # Công suất: 1.1Kw/380v/50HZ |  |
| # 16 | # Bơm lọc | # Model: CR100-1HP # CS: 0.75kw/220v |  |
| # 17 | # Hệ thống tủ điện | # Số lượng : 01 bộ |  |

Danh mục hóa chất sử dụng:

Bảng 3.2. Danh mục hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải tập trung

| STT | Hóa chất | Đơn vị | Khối lượng hiện tại | Khối lượng ổn định | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH | Tấn/năm | 0,8 | 0,8 | Việt Nam |
| 2 | H2SO4 | Tấn/năm | 0,8 | 0,8 | Việt Nam |
| 3 | PAC | Tấn/năm | 0,8 | 0,8 | Việt Nam |
| 4 | Chlorin | Tấn/năm | 0,05 | 0,05 | Việt Nam |

## 3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

## 3.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông

Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, chủ cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý cụ thể:

- Xe máy phải tắt máy trước khi đi vào công ty;

- Đường giao thông và mặt bằng sân bãi trải bê tông để giảm thiểu đất cát bị cuốn bay vào không khí;

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước tại khu vực sân bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ vào nhà máy;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;

- Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho phép lưu thông đúng quy định của Bộ giao thông vận tải;

- Tưới nước sân nền và mặt đường phía trước dự án vào các ngày nắng nóng để giảm thiểu bụi;

- Xe ô tô, xe tải ra vào công ty yêu cầu tốc độ chậm < 5km/h.

## 3.2.2. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử lý nước thải

Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử lý nước thải, chủ cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý cụ thể:

- Để rác thải đúng quy định và được đựng trong các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy;

- Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác thải mang đến nơi tập kết đã quy định và thuê đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định;

- Khử mùi hôi tại chỗ bằng chế phẩm khử mùi (EM). Tỷ lệ pha tạo dung dịch phun khử mùi là 1 lít EM/100 lít nước.

- Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải cách khu làm việc của công nhân, nơi ít người đi lại. Sử dụng chế phẩm sinh học (EM) để khử mùi hôi tại hệ thống xử lý.

## 3.2.3. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất

Do dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất dược phẩm nên nhà xưởng sản xuất của dự án phải được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn GMP (quá trình sản xuất được thực hiện trong điều kiện sạch bụi, vi khuẩn và nhiệt độ phòng sạch luôn duy trì trong khoảng 220C). Do đó để đảm bảo tiêu chuẩn GMP trong quá trình sản xuất thì chủ dự án sẽ bố trí riêng các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sát hạt tạo cốm, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… Các phòng này là các phòng kín, có cửa ra vào riêng và có hệ thống diệt khuẩn trước khi ra vào phòng đồng thời chủ dự án lắp đặt 01 hệ thống cấp, điều hòa và lọc không khí tổng cho các phòng này để đảm bảo không khí trong các phòng này là không khí sạch và có nhiệt duy trì trong khoảng 220C. Không khí sạch từ hệ thống điều hòa, cấp khí tổng sẽ cấp đến các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… qua hệ thống đường ống cấp khí và cửa cấp khí bố trí phía trên lóc các phòng. Không khí trong phòng sẽ được thu gom lại qua các cửa hút khí bố trí bên trên lóc các phòng cân, phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói… và dẫn về hệ thống điều hòa, lọc không khí và cấp khí tổng theo lưu trình như sau:

Hình 3.5. Hình ảnh phòng sạch và hệ thống thống điều hòa, lọc không khí và cấp khí phòng sạch

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống điều hòa và lọc không khí cho các phòng sạch

Đầu tiên, không khí tươi ngoài môi trường được quạt hút của hệ thống điều hòa, lọc khí phòng sạch hút lại và chuyển qua màng lọc thô G4, màng lọc tinh F8, màng lọc HEPA để loại bỏ hết các hạt bụi và vi sinh vật có trong không khí với kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,3 µm và hiệu suất lọc của hệ thống màng lọc đạt 99,97%. Không khí sạch bụi và vi khuẩn được chuyển tiếp đến hệ thống trao đổi nhiệt.

Tại hệ thông trao đổi nhiệt, tùy theo nhiệt độ của không khí bên ngoài môi trường hút vào hệ thống có nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn 220C mà không khí được trao đổi nhiệt với hệ thống trao đổi nhiệt để đưa nhiệt độ của không khí về nhiệt độ 220C. Hệ thống trao đổi nhiệt sử dụng điện và khí gas để trao đổi nhiệt gián tiếp với không khí cấp vào hệ thống trao đổi nhiệt.

Sau khi không khí được lọc sạch bụi, vi khuẩn và đưa nhiệt độ về 220C được cấp cho các phòng sạch (phòng cân, phòng phòng rây trộn, phòng sấy cốm, phòng đóng gói…) qua đầu cấp khí sạch lắp đặt phía trên lóc mỗi phòng sạch.

Không khí trong các phòng sạch được các họng hút lắp đặt phía trên lóc phòng sạch thu gom lại và dẫn qua lớp màng lọc thô (G4), màng lọc than hoạt tính. Toàn bộ lượng không khí này sẽ được màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính lọc sạch hết bụi, mùi có trong không khí.

Không khí sau khi được lọc sạch xong thì 85% lượng không khí được chuyển trở lại hệ thống trao đổi nhiệt để trao đổi nhiệt và tuần hoàn trở lại các phòng sạch giúp giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống còn 15% lượng không khí được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí. Lượng khí thải thải đi được cấp bổ sung bằng lượng khí tươi từ môi trường bên ngoài vào để đảm bảo nồng độ oxi trong môi trường không khí sạch của các phòng sạch.

Với việc lắp đặt 01 hệ thống điều hòa, lọc không khí cho các phòng sạch thì các phòng sạch của dự án luôn được đảm bảo tiêu chủa GMP để sản xuất các sản phẩm dược phẩm của dự án.

Ngoài để đảm bảo hiệu quả điều hòa, lọc không khí của hệ thống thì định kỳ 06 tháng lần, chủ dự án sẽ tiến hành thay thế, thải bỏ màng lọc thô, màng lọc tinh và màng lọc các bon của hệ thống. Màng lọc thải bỏ được thu gom và xử lý đối với chất thải nguy hại.

Căn cứ theo Báo cáo quan trắc môi trường của cơ sở năm 2024, chỉ tiêu bụi được giám sát đều có giá trị nằm dưới ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Bảng 3.3. Kết quả đo môi trường không khí khu vực làm việc

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 03:2019/BYT, QCVN 02:2019/BYT,QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 30,6 | 31,5 | 29,6 | 29,2 | 31,5 | 18-32 |
| 2 | Độ ẩm | % | 58,6 | 56,5 | 58,2 | 56,8 | 57,4 | 40-80 |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 – 1,5 |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 48,7 | 50,2 | 50,6 | 48,2 | 47,6 | 85 |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,095 | 0,088 | 0,090 | 0,084 | 0,082 | 8 |
| 6 | CO | mg/m3 | <5,1 | <5,1 | <5,1 | <5,1 | <5,1 | 40 |
| 7 | SO2 | mg/m3 | 0,091 | 0,085 | 0,088 | 0,097 | 0,092 | 10 |
| 8 | NO2 | mg/m3 | 0,077 | 0,080 | 0,069 | 0,075 | 0,072 | 10 |
| 9 | H2S | mg/m3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 15 |
| 10 | VOCs | mg/m3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |

Ghi chú:

- KK1: Khu vực hành chính (X: 2321134; Y: 554547)

- KK2: Khu vực phụ trợ (X: 2321072; Y: 554446)

- KK3: Khu vực sản xuất thuốc (X: 2321076; Y: 554472)

- KK4: Khu vực sản xuất thuốc (X: 2321083; Y: 554486)

- KK5: Khu vực thí nghiệm (X: 2321134; Y: 554542)

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

## Nồng độ bụi và các chất khí trong môi trường không khí khu vực làm việc đều lằm trong giới hạn cho phép.

## 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Hình 3.7. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải sinh hoạt, khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án

Việc quản lý chất thải tại cơ sở đang được tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh:

Hiện tại, số lượng cán bộ công nhân viên tại cơ sở khoảng 30 người, thực tế khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 15kg/ngày (tương đương 0,5kg/người/ngày).

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định tổng số lượng cán bộ công nhân làm việc tại dự án vào khoảng 50 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 25 kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm.

- Hoạt động thu gom chất thải:

Rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy phát sinh khu nhà vệ sinh và một số khu vực công cộng. Bố trí tại kho lưu giữ 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng 120 lít, 01 thùng 660 lít.

- Lưu giữ và xử lý:

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 14,5m2 theo quy định.

+ Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị đủ chức năng.

- Chất thải công nghiệp thông thường:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm giấy photo, bìa carton, tài liệu thải bỏ, nguyên liệu thừa, sản phẩm lỗi hỏng,…

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định

| STT | Tên chất thải | Đơn vị | Khối lượng hiện tại | Khối lượng ổn định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng | Kg/năm | 120 | 200 |
| 2 | Bao gói nguyên liệu, sản phẩm | Kg/năm | 130 | 390 |
| 3 | Lõi lọc, màng lọc của hệ thống lọc nước RO | Kg/năm | 50 | 90 |
| 4 | Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ thống thu gom nước mưa | Kg/năm | 3000 | 5000 |
| 5 | Than hoạt tính thải bỏ (quá trình lọc nước RO) | Kg/năm | 10 | 30 |
|  | Tổng |  | 3260 | 5710 |

- Hoạt động thu gom chất thải:

Bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng chứa loại 120 lít, bao bì mềm.

- Lưu giữ và xử lý:

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 45,24 m2 theo quy định.

+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.

+ Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 11 – Urenco 11 chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty đi xử lý theo quy định.

## 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Hình 3.8. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của công ty gồm: Hoạt động sản xuất, bảo dưỡng thiết bị,…

Các loại chất thải nguy hại phát sinh của công ty trong giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại và ổn định

| STT | Tên chất thải | Trạng thái | Khối lượng hiện tại Kg/năm | Khối lượng ổn định Kg/năm | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (bao bì đựng hóa chất,…) | Rắn | 10 | 30 | 18 01 01 |
| 2 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải (Vỏ thùng chứa dầu, hóa chất thải,…) | Rắn | 10 | 30 | 18 01 02 |
| 3 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng chứa hoá chất bằng nhựa thải) | Rắn | 15 | 45 | 18 01 03 |
| 4 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (túi lọc bụi, tấm lọc, túi lọc, màng lọc) | Rắn | 50 | 300 | 18 02 01 |
| 5 | Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại (hóa chất quá trình kiểm nghiệm) | Lỏng | 3,8 | 15 | 19 05 06 |
| 6 | Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (nguyên liệu lỗi hỏng, mỹ phẩm lỗi hỏng, quá hạn sử dụng) | Rắn | 400 | 2860,63 | 03 05 09 |
| 7 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp | Rắn | 2500 | 7000 | 12 06 05 |
|  | Tổng |  | 2988,8 | 10.280,63 |  |

CTNH phát sinh với khối lượng không nhiều nhưng có đặc tính nguy hại cao, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và chất lượng môi trường do đó cần thực hiện các biện pháp thu gom, quản lý phù hợp.

- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn thải, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với các loại chất thải khác;

- Tại kho chứa chất thải sẽ được đặt các thùng chứa 06 thùng chứa dung tích 120l, bao bì mềm (chứa bùn thải tại máy ép bùn về kho). Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được tập kết về khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 14,5 m2 .

Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng theo quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa không bị rò rỉ, thủng, nứt vỡ. Có các thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, bình cầu chữa cháy tự động,… có cửa đóng mở khi ra vào và có biển cảnh báo CTNH theo quy định.

- Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý chất thải theo quy định.

- Hiện tại Công ty đã ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 11 – Urenco 11.

## 3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Căn cứ theo Báo cáo quan trắc môi trường năm 2024, tiếng ồn, độ rung phát sinh tại cơ sở đều nằm dưỡi ngưỡng cho phép

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ ≤ 5km/h, không bóp còi;

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng;

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại phương tiện khác đều phải gửi xe ngoài bãi xe.

- Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 - 6 tháng/lần;

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi;

- Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được công ty chú ý ngay từ khâu thiết kế như: Thiết kế các bộ phận giảm âm, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân, đặc biệt những khâu sản xuất phát sinh tiếng ồn.

## 3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cụ thể:

- Hệ thống xử lý nước thải:

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành;

- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện;

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc;

- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh khuấy,…để thay thế khi cần thiết;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống;

- Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận,…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại.

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố thủng vỡ đường ống.

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Biện pháp quản lý

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Luật hoá chất, cụ thể:

+ Không sử dụng các hoá chất thuộc danh mục hoá chất cấm quy định

+ Xây dựng và gửi sở công thương biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

+ Thực hiện các quy định trong việc quản lý, kiểm soát hóa chất.

+ Dự trù kinh phí cho hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất như: kinh phí thực hiện các thủ tục pháp lý về Luật hoá chất; kinh phí đầu tư các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố; kinh phí khắc phục sau sự cố.

- Biện pháp phòng ngừa

Các biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã được sở công thương phê duyệt.

+ Các biện pháp phòng ngừa chung:

Luôn cập nhập các thông tin về chỉ dẫn an toàn hoá chất (MSDS);

Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm về vận hành thiết bị, phòng ngừa và ứng phó sự cố;

Lập kế hoạc kiểm tra an toàn, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, xuất nhập, lưu giữ và vận chuyển hoá chất

Lập chương trình phối hợp ứng phó sự cố với các đơn vị bên ngoài (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC,...)

+ Các yêu cầu về cất giữ hoá chất;

Bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải được đóng kín.

Sử dụng phương pháp tiếp địa thích hợp trong quá trình vận chuyển và tồn chứa.

Bảo quản thùng chứa hoá chất tránh các va đập mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, tia lửa và các chất oxy hoá mạnh.

Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy

Tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn hoá chất, bảo vệ môi trường trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành.

Không tồn trữ hoặc mở nắp các thùng chứa hoá chất ở nơi gần nguồn lửa, nguồn khí nóng hoặc nguồn dây cháy. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Không được nén khí, cắt làm nóng hoặc hàn các thùng chứa hoá chất. Không sử dụng lại những thùng đã qua sử dụng khi chưa làm sạch.

- Biện pháp ứng phó:

Các biện pháp ứng phó sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã xây dựng và nộp sở công thương.

Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người và cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường; nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sự cố, chuẩn đoán sơ bộ, cấp cứu, loại bỏ sự tiếp xúc với hoá chất và đưa nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.

Thông báo cơ quan quản lý nhà nước nơi xảy ra sự cố

Tổng hợp tên, thành phần và khối lượng hoá chất gây ra sự cố; tác động của hoá chất đến môi trường và con người; các yêu cầu cụ thể trong việc xử lý sự cố;

Huy động các phương tiện kỹ thuật và trang bị bảo hộ cá nhân từ Kho hoá chất đến nơi xảy ra sự cố

Tiến hành ứng phó sự cố dựa trên bản chất hoá lý, tính nguy hại của loại hoá chất và dưới sự giám sát của Cơ quan quản lý nhà nước.

- An toàn khi tiếp xúc hoá chất

+ Tuân thủ theo đúng yêu cầu về an toàn hoá chất đã được quy định theo pháp luật;

+ Sử dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi vận chuyển với hoá chất nguy hiểm hoặc độc hại;

+ Không mua bán hoá chất không có nhãn mà chưa nhận biết rõ ràng;

+ Phải biết những tác hại nguy hiểm với hoá chất, không được tháo mở với những hoá chất mà mức độ nguy hiểm của nó chưa biết rõ ràng;

+ Nắm vững “Số liệu an toàn của hoá chất” đối với tất cả các hoá chất được mua bán và lưu trữ;

+ Khi hoá chất bị tràn, phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng như không được phép để hoá chất chảy tràn vào hệ thống cống;

+ Khoanh vùng và trung hoà hoá chất tràn sau đó xúc vào thùng, quét và rửa bằng nước;

+ Khi thu gom những chai lọ chứa hoá chất bị bể vỡ, cần trang bị đầy đủ những thiết bị bảo hộ lao động, tránh tiếp xúc trực tiếp với người thực hiện.

- Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:

Hiện tại hệ thống PCCC của nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện. Về cơ bản các hệ thống PCCC của nhà xưởng bao gồm:

- Lối thoát nạn, thiết bị chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn;

- Hệ thống spinkler tự động bằng nước;

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà;

- Hệ thống báo cháy tự động.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện tại vẫn đang được vận hành bình thường.

## 3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Thực hiện việc vệ sinh môi trường công nghiệp hàng ngày để đảm bảo mỹ quan dự án cũng như không làm ảnh hưởng đến  môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.

## 3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Một số nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 117/QĐ-STNMT ngày 21/6/2011 và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể như sau:

Bảng 3.6. Một số nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường

| STT | Quyết định phê duyệt ĐTM số 177/QĐ-STNMT và Báo cáo ĐTM | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 46m3/ngày đêm. Quy trình xử lý: Nước thải từ phòng kiểm nghiệm, nước thải từ các phân xưởng sản xuất, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể điều hòa → bể tuyển nổi, lắng → Bể phân hủy kỵ khí → Bể Aeroten → Bể lắng → Bể khử trùng tiếp xúc → Hồ điều hòa | Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm. Quy trình xử lý: Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → Bể gom → Bể kỵ khí → Bể điều hòa → Tank phản ứng 1, 2, 3 → Tank vi sinh thiếu khí → Tank vi sinh hiếu khí → Tank lắng → Tank khử trùng → Cột lọc cặn → Nước thải đầu ra | Bổ sung cột lọc cặn, tank vi sinh thiếu khí, đánh giá chi tiết tại mục 3.8.1 |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải tại các phân xưởng sản xuất theo quy trình công công nghệ: Không khí bẩn → tháp hấp thụ sử dụng nước để hấp thụ → không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường | Hệ thống điều hòa lọc và tuần hoàn khí phòng sạch (CPU) theo quy trình công nghệ xử lý: Khí tươi bên ngoài môi trường → Quạt hút → Màng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA → Hệ thống trao đổi nhiệt → không khí sạch cấp cho phòng sạch → Bụi, mùi, khí thải từ phòng sạch → họng hút lắp phía trên trần phòng sạch → Màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính → 85% khí tuần hoàn lại hệ thống trao đổi nhiệt để cấp cho phòng sạch | Thay đổi công nghệ cấp và lọc khí phòng sạch. Đánh giá chi tiết tại mục 3.8.2 |

### 3.8.1. Đánh giá tác động đối với nước thải

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thì chủ dự án đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung quy mô công suất xử lý 46m3/ngày theo quy trình công nghệ xử lý: Nước thải từ phòng kiểm nghiệm, nước thải từ các phân xưởng sản xuất, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể điều hòa → bể tuyển nổi, lắng → Bể phân hủy kỵ khí → Bể Aeroten → Bể lắng → Bể khử trùng tiếp xúc → Hồ điều hòa.

Tuy nhiên do nước thải sau xử lý của dự án sẽ thải ra ngoài môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án nên để nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải thì chủ dự án điều chỉnh bổ tank vi sinh thiếu khí, cột lọc cặn để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của dự án. Đồng thời trong quá trình hoạt động, chủ dự án không thực hiện mục tiêu sản xuất thuốc đông dược nên lượng nước thải phát sinh ra thấp hơn so với dự báo trong ĐTM đã được phê duyệt, do đó chủ dự án tính toán lại lượng nước thải phát sinh và điều chỉnh quy mô công suất xử lý của hệ thống xuống 20 m3/ngày theo quy trình công nghệ xử lý như sau: Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → Bể gom → Bể kỵ khí → Bể điều hòa → Tank phản ứng 1, 2, 3 → Tank vi sinh thiếu khí → Tank vi sinh hiếu khí → Tank lắng → Tank khử trùng → Cột lọc cặn → Nước thải đầu ra.

Với việc thay đổi như trên thì theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý đều thấp hơn so với giới hạn cho phép. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án. Chủ dự án cam kết vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải để xử lý toàn bộ lượng nươcs thải phát sinh đảm bảo quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.

### 3.8.2. Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thì chủ dự án đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải tại các phân xưởng sản xuất theo quy trình công công nghệ: Không khí bẩn → tháp hấp thụ sử dụng nước để hấp thụ → không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường.

Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì theo nhu cầu của khách hàng, chủ dự án xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP, việc lắp đặt hệ thống xử lý này theo phương án đề suất trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt là không phù hợp, hiệu quả không cao, bên cạnh đó việc lắp đặt hệ thống xử lý này theo phương án đề suất trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt làm phát sinh thêm một lượng nước thải cần xử lý. Do đó khi triển khi thực hiện dự án thì chủ dự án tiến hành lắp đặt hệ thống điều hòa lọc và tuần hoàn khí phòng sạch (CPU) theo quy trình công nghệ xử lý: Khí tươi bên ngoài môi trường → Quạt hút → Màng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA → Hệ thống trao đổi nhiệt → không khí sạch cấp cho phòng sạch → Bụi, mùi, khí thải từ phòng sạch → họng hút lắp phía trên trần phòng sạch → Màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính → 85% khí tuần hoàn lại hệ thống trao đổi nhiệt để cấp cho phòng sạch để đảm bảo môi trường sản xuất của dự án theo tiêu chuẩn GMP.

Với việc thay đổi như trên thì chủ dự án đã tạo ra môi trường làm việc đáp ứng tiêu chuẩn GMP và theo kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2024 khu vực xưởng sản xuất thì nồng độ bụi và các chất ô nhiễm trong môi trường lao động đều thấp hơn rất nhiều so với quy định. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường không khi khu vực thực hiện dự án cũng như sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án.

# Chương IV

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà văn phòng 02 tầng

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh gần nhà văn phòng

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất (nước vệ sinh máy móc, thiết bị; nước vệ sinh chai lọ đựng sản phẩm, nước quá trình kiểm nghiệm; nước vệ sinh nhà xưởng)

+ Nguồn số 04: Nước thải từ hệ thống lọc nước RO;

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20m3/ngày đêm.

4.1.3. Dòng nước thải

Dự án có 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung tại hố ga quan trắc (thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý nước thải tập trung), trước khi thải vào môi trường qua 01 điểm xả nước thải.

### 4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được phép thải vào môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

| STT | Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải | Đơn vị | QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | ºC | 40 |
| 2 | pH | - | 6-9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 27,54 |
| 4 | COD | mg/l | 68,85 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 45,9 |
| 6 | Kẽm | mg/l | 3,24 |
| 7 | Mangan | mg/l | 0,54 |
| 8 | Sắt | mg/l | 1,08 |
| 9 | Tổng Phenol | mg/l | 0,108 |
| 10 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 5,4 |
| 11 | Sunfua | mg/l | 0,216 |
| 12 | Amoni (tính theo Nito) | mg/l | 5,4 |
| 13 | Tổng Nito | mg/l | 21,6 |
| 14 | Tổng Photpho (tính theo P) | mg/l | 4,32 |
| 15 | Clo dư | mg/l | 1,08 |
| 16 | Coliform | Vi khuẩn/100ml | 3.000 |

4.1.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý đảm bảo QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) được thoát vào hệ thống thoát nước mặt (hệ thống thoát nước mặt dọc theo ĐT.385) của khu vực qua 01 điểm xả thải tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án thuộc địa phận xã Lạc đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

+ Vị trí tọa độ điểm xả thải: tọa độ địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:  X(m): 2321048; Y(m): 554442

+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thu gom, thoát nước thải mặt (hệ thống thoát nước mặt dọc theo ĐT.385) của khu vực xã Lạc đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

## 4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

## Dự án không xin cấp phép đối với khí thải.

## 4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

## 4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Nguồn số 01: Từ máy nghiền

+ Nguồn số 02: Từ máy trộn 3D

+ Nguồn số 03: Từ máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Khu vực máy nghiền, tọa độ X1 = 2321089; Y1 = 554464;

+ Khu vực máy trộn 3D, tọa độ X2 = 2321092; Y2 = 554454;

+ Khu vực máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải; X3 = 2321100; Y3 = 554415;

## 4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Cụ thể như sau:

Tiếng ồn:

| STT | Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | Khu vực thông thường |

Độ rung:

| STT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ | Từ 21-6 giờ |  |
| 1 | 70 | 60 | Khu vực thông thường |

## 4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh:

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 25kg/ngày tương đương 7,8 tấn/năm.

- Hoạt động thu gom chất thải:

Rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy phát sinh khu nhà vệ sinh và một số khu vực công cộng. Tại kho lưu giữ chất thải, bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng 120 lít, 01 thùng 660 lít.

- Lưu giữ và xử lý:

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 14,5 m2 theo quy định.

+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.

- Đối với chất thải công nghiệp thông thường

| STT | Tên chất thải | Đơn vị | Khối lượng ổn định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng | Kg/năm | 200 |
| 2 | Bao gói nguyên liệu, sản phẩm | Kg/năm | 390 |
| 3 | Lõi lọc, màng lọc của hệ thống lọc nước RO | Kg/năm | 90 |
| 4 | Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ thống thu gom nước mưa | Kg/năm | 5000 |
| 5 | Than hoạt tính thải bỏ (quá trình lọc nước RO) | Kg/năm | 30 |
|  | Tổng |  | 5710 |

- Hoạt động thu gom chất thải:

Bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít, 01 thùng chứa loại 120 lít, bao bì mềm.

- Lưu giữ và xử lý:

+ Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Công ty có trách nhiệm thu gom, phân loại và tập kết chất thải về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 45,2 m2 theo quy định.

+ Bàn giao rác thải cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại

| STT | Tên chất thải | Trạng thái | Khối lượng hiện tại Kg/năm | Khối lượng ổn định Kg/năm | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (bao bì đựng hóa chất,…) | Rắn | 10 | 30 | 18 01 01 |
| 2 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải (Vỏ thùng chứa dầu, hóa chất thải,…) | Rắn | 10 | 30 | 18 01 02 |
| 3 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ thùng chứa hoá chất bằng nhựa thải) | Rắn | 15 | 45 | 18 01 03 |
| 4 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (túi lọc bụi, tấm lọc, túi lọc, màng lọc) | Rắn | 150 | 300 | 18 02 01 |
| 5 | Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại (hóa chất quá trình kiểm nghiệm) | Lỏng | 3,8 | 15 | 19 05 06 |
| 6 | Chất thải rắn có các thành phần nguy hại (nguyên liệu lỗi hỏng, mỹ phẩm lỗi hỏng, quá hạn sử dụng) | Rắn | 950 | 2860,63 | 03 05 09 |
| 7 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp | Rắn | 2500 | 7000 | 12 06 05 |
|  | Tổng |  | 3.628,8 | 10.280,63 |  |

- Phân loại chất thải nguy hại ngay tại nguồn thải, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với các loại chất thải khác;

- Tại kho lưu giữ chất thải nguy hại sẽ được đặt các thùng chứa 06 thùng chứa dung tích 120l, bao bì mềm (chứa bùn thải tại máy ép bùn về kho). Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được tập kết về khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 14,5 m2 .

Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng theo quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa không bị rò rỉ, thủng, nứt vỡ. Có các thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, bình cầu chữa cháy tự động,… có cửa đóng mở khi ra vào và có biển cảnh báo CTNH theo quy định.

- Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý chất thải theo quy định.

# Chương V

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trong quá trình vận hành của cơ sở, chủ dự án đã tiến hành thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, kết quả quan trắc môi trường định kỳ được chủ dự án thể hiện cụ thể như sau:

## 5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ

| TT | Thông số | Đơn vị đo | Kết quả |  |  | QCĐP 02:2019/HY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 31/3/2023 | Đợt 15/9/2023 | Đợt 11/10/2024 |  |
| 1 | pH | - | 6,73 | 7,4 | 7,32 | 6-9 |
| 2 | Nhiệt độ | oC | 25,8 | 27,2 | 31,4 | 40 |
| 3 | Oxy hòa tan (DO) | mg/L | 4,1 | 4,56 | 4,6 | - |
| 4 | TSS | mg/L | 42 | 14 | 38 | 50 |
| 5 | BOD5 | mg/L | 3 | 29 | 15,4 | 30 |
| 6 | COD | mg/L | 10 | 72 | 40 | 75 |
| 7 | Kẽm (Zn) | mg/L | KPH | KPH | <0,02 | 3 |
| 8 | Mangan (Mn) | mg/L | KPH | KPH | <0,02 | 0,5 |
| 9 | Sunfat (SO42-) | mg/L | 1,24 | KPH | 21,2 | - |
| 10 | Sắt Fe | mg/L | 0,874 | 0,568 | 0,1 | 1 |
| 11 | Phosphat (PO43-) | mg/L | KPH | 0,453 | 1,17 | - |
| 12 | Phenol | mg/L | KPH | KPH | <0,001 | 0,1 |
| 13 | Nitrat (NO3-) | mg/L | 1,26 | 0,9 | 0,58 | - |
| 14 | Nitrit (NO2-) | mg/L | 0,0075 | 0,005 | <0,003 | - |
| 15 | Coliform | MPN/100mL | 430 | 1100 | 2.600 | 3.000 |
| 16 | Fecal Coliform | MPN/100mL | KPH | 13 | 150 | - |

Ghi chú:

+ NT: Mẫu nước thải tại cửa xả sau hệ thống xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường của Công ty;

+ QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn địa phương về nước thải công nghiệp.

Nhận xét:

Kết quả đo đạc và phân tích các thông số ô nhiễm trong nước thải sau HTXL của dự án trong các đợt quan trắc năm 2023, 2024 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY). Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ tiến hành vận hành thường xuyên hệ thống đồng thời bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thường xuyên, bổ sung hóa chất, thay thế vật liệu lọc định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Chương VI

# CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

## 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án: tháng 5/2025 đến tháng 7/2025.

## 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình:

Bảng 6.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình

| STT | Hạng mục công trình | Thời gian lấy mẫu | Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu nước thải tại bể gom nước thải | Giai đoạn vận hành ổn định lấy 01 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp | Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Kẽm, Mangan, Sắt, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo Nito), Tổng Nito, Tổng Photpho (tính theo P), Clo dư, Coliform |
| 2 | Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Giai đoạn vận hành ổn định lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp | Lưu lượng, nhiệt độ, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Kẽm, Mangan, Sắt, Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo Nito), Tổng Nito, Tổng Photpho (tính theo P), Clo dư, Coliform |

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện (dự kiến): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ môi trường ETECH với mã VIMCERTS 222.

## 6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

## 6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Căn cứ theo Điều 111,112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97,98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ.

## 6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Không có

## 6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Không có

## 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Không có

# Chương VII

# KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong quá trình hoạt động của Công ty từ năm 2022 đến này thì Công ty có 01 cuộc khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam vào ngày 25/5/2022. Theo nội dung buổi làm việc thì Công ty đã phân loại, thu gom, lưu giữ, bảo quản chất thải theo đúng quy định. Khu vực lưu trữ có mái che, cửa khóa, bố trí biển báo nguy hiểm, dán nhãn CTNH, biển báo chất thải nguy hại, biển báo cấm lửu tại khu lưu giữ theo đúng quy định. Hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường, vận hành thường xuyên theo quy định.

# Chương VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam  cam kết trong quá trình hoạt động đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành bao gồm:

Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, dược phẩm và dược liệu Amepro” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực.

1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:

+ Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân cũng như các dự án liền kề.

+ Nước thải: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy= 0,85) trước khi thải ra ngoài môi trường.

+ Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoat, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân làm việc tại dự án;

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận, chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.

# PHỤ LỤC